| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0043 Navn på bygning: Brannvakttårn, Haukenesfjellet, Rømskog Etasjer: 3 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, i etterkant av lang regnværsperiode Dato: 14. oktober 2022 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Det er en del høye, gamle grantrær på nordsida av tårnet, men disse hindrer i liten grad luftgjennomstrømming og tilgang på sollys. | 1 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Tårnet står på fire nedstøpte betongfundamenter, og er også stabilisert med stålbarduner. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! | 2-3 | Denne bygningen er en bordkledd bindingsverks-konstruksjon med en spiss, pyramidal form, bygd rundt fire kraftige limtrebjelker som skrår innover mot husets sentralakse. Bindingsverket er kledd med horisontalt panel, som er impregnert med rød beis, som later til å ha minimal vannavstøtende virkning. Etter regn trenger det vann inn i tårnfoten. Ved denne inspeksjonen var det rett og slett ikke mulig å komme seg inn i tårnfoten fordi all fukten etter en nedbørs-periode hadde fått døra til å trutne til karmen. Problemet skyldes åpenbart den pyramidale formen. Spørsmålet er om annen overflatebehandling av ytterkledningen kunne gjort den mer vannavvisende. En idé om å montere utoverskrånende plater under plattformen rundt vaktrommet i den øvre delen av tårnet, for å flytte dryppsona utenfor bygningen, er ikke realisert. | 2-3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen synlige skadedyrangrep. | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Saltaket over det rommet der sikteapparatet har stått har takrenner. | 1 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Har papptekkete saltak med slak helling i to nivåer. Takene virker tette. Problemet er at de bare dekker den sentrale delen av bygningen, ikke veggflatene. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Vinduene er montert i skrånende veggliv som fanger fukt og råtner. Flere er skiftet og erstattet med kopier i plast, og ytterligere ett står for tur. Etter å ha sett originaltårnet på Haukenesfjellet er det også grunn til å forvente råte i dobbelt bordkledning under vinduene. Inngangsdøra har en tendens til å trutne mot dørkarmen i vinterhalvåret, noe som en stor del av året gjør det umulig å ta seg inn i tårnet uten brekkjern. Det er mulig å hekte av dørblandet for å skjære vekke 3-4 millimeter i bredderetningen, men det viktigste er nok å få etablert en løsning som flytter dryppsona ut fra vegglivet. | 3 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Det står en liten vedovn i oppholdsrommet i tårnet. Denne har tilsynelatende røykavløp gjennom et rør i veggen, men på museets bygningskopi er røret bare ført inn i, ikke gjennom veggen. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  | Det er innlagt strøm i tårnfoten, hvor det har vært behov for utstillingsbelysning. Et kontaktpunkt her gir, via skjøteledning som krysser en mellomliggende gangveg, strøm til kaffetrakter, vaffeljern og fryseboks i skogvokterboligen (SJF-B.0030). Denne skjøteledning-en er bare i bruk i høysesongen, men løsningen er uheldig. |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |

Dette er en kopi av et brannvakttårn fra Rømskog i Østfold – tas med her fordi bygningen egentlig skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper.