| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0043 Navn på bygning: Brannvakttårn, Haukenesfjellet, Rømskog Etasjer: 3 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Regnvær, snø på bakken Dato: 7. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Det er en del høye, gamle grantrær på nordsida av tårnet, men disse hindrer i liten grad luftgjennomstrømming og tilgang på sollys. | 1 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Tårnet står på fire nedstøpte betongfundamenter, og er også stabilisert med stålbarduner. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! | 2-3 | Denne bygningen er en bordkledd bindingsverks-konstruksjon med en spiss, pyramidal form, bygd rundt fire kraftige limtrebjelker som skrår innover mot husets sentralakse. Bindingsverket er kledd med horisontalt panel, som er impregnert med rød beis, som later til å ha minimal vannavstøtende virkning. Etter regn trenger det vann inn i tårnfoten. Ved denne inspeksjonen var det fukt på golvet langs midtaksen av utstillingsrommet i tårnfoten, fra døra og innover. Det var også en fuktflekk på golvet ved midten av nordveggen. Det er ikke åpenbart hvorfor hvordan vannet har nådd de nevnte punktene, taket later til å være tett, men fuktinntrenging gjennom veggene synes å være et grunnleggende problem for denne bygningen. Den horisontale kledningen er gjennomtrengt av fukt og nederkanten på mange av bordene er mjuke og råtne. Det kan tenkes at annen utvendig overflatebehandling – god maling i stedet for beis - kunne gjort ytterveggene mer vannavvisende. Et viktigere langsiktig tiltak kan være å montere utoverskrånende plater under plattformen rundt vaktrommet i den øvre delen av tårnet, for å flytte dryppsona utenfor bygningen. Dette vil ikke beskytte kledningen i den øvre delen av tårnet, som har samme spisst pyramidale form. Her har særlig ytterflata på nordveggen og sonene under takrennenedløpene på andre vegger begroing som kan tyde på altfor dårlig opptørking etter råværsperioder. Innvendige paneler gjør det umulig å se hvor alvorlig dette problemet er. | 2-3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen synlige skadedyrangrep. | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Saltaket over det rommet der sikteapparatet har stått har takrenner. | 1 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Har papptekkete saltak med slak helling i to nivåer. Takene virker tette. Problemet er at de bare dekker den sentrale delen av bygningen, ikke veggflatene. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Vinduene er montert i skrånende veggliv som fanger fukt og råtner. Tre er skiftet og erstattet med kopier i plast, og ytterligere to står for tur fordi de nedre ramtrærne er gjennområtne. Om vi da skal satse på malmfuru og maling med gode diffusjonsegenskaper, er et annet spørsmål. Etter å ha sett originaltårnet på Haukenesfjellet er det også grunn til å forvente råte i dobbelt bordkledning under vinduene. Inngangsdøra i tårnfoten har en tendens til å trutne mot dørkarmen i vinterhalvåret, noe som en stor del av året gjør det umulig å ta seg inn i tårnet uten brekkjern. Det bør vær mulig å hekte av dørblandet for å skjære vekke 3-4 millimeter i bredderetningen, men det viktigste er nok å få etablert en løsning som flytter dryppsona ut fra vegglivet. Nåværende dør bærer preg av de påkjenningene den har fått fordi man ofte har måttet bruke stor kraft for å åpne den i perioder med fuktig eller kaldt klima. | 3 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Det står en liten vedovn i oppholdsrommet i tårnet. Denne har tilsynelatende røykavløp gjennom et rør i veggen, men på museets bygningskopi er røret bare ført inn i, ikke gjennom veggen. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  | Det er innlagt strøm i tårnfoten, hvor det har vært behov for utstillingsbelysning. Tidligere ble kaffetrakter, vaffeljern og kjøleskap i skogvokterboligen på den andre sida av gangvegen forsynt med strøm herfra via skjøteledning. I 2023 ble det lagt jordkabel, som antas å gi betydelig bedre elsikkerhet. |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |

Dette er en kopi av et brannvakttårn fra Rømskog i Østfold – tas med her fordi bygningen egentlig skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper.