| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0043 Brannvakttårnet |
| Etasjer | Minst 3 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Det står en del høye, gamle grantrær på nordsida av tårnet, men disse hindrer i liten grad luftgjennomstrømming og tilgang på opptørkende sollys. | 1÷ |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Tårnet står på fire nedstøpte betongfundamenter, og er i tillegg stabilisert med stålbarduner. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Bygningen står på en bakkekam med god avrenning både mot øst og vest. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Brannvakttårnet er en bord-kledd bindingsverkskonstruk-sjon med en spiss, pyramidal form, bygd rundt fire kraftige limtrebjelker som skrår inn mot husets sentralakse. Bindings-verket er kledd med horisontal vestlandspanel, impregnert med rød beis, som later til å ha minimal vannavstøtende effekt. Det observeres råte i nedkant av mange av bordene. Det trenger av og til vann inn i tårnfoten, uten at det er klart eksakt hvor vannet kommer inn. En del av veggbordene bør skiftes, og tårnet bør få et nytt malingsstrøk. Et tiltak som kunne lette langsiktig vedlike-hold ville være å montere utoverskrånende plater under plattformen som går rundt vaktrommet i den øvre delen av tårnet. På denne måten kunne man flytte dryppsona utenfor vegglivet. | 2÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Døra var trutnet, som den alltid er høst, vinter og vår, og jeg hentet ikke brekkjern for å ta meg inn. Følgelig ble ikke golvene besiktigete. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  |  | Ingen åpenbare skadedyr-angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  | Saltaket over loftsrommet der sikteapparatet har stått har takrenner med nedløp. Disse fungerer. | 1 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Tårnet har papptekkete takflater på to nivåer. Disse virker tette. Problemet er at de bare dekker den sentrale delen av bygningen, ikke veggflatene. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Jfr. pkt. 5. Vinduene i vakt-rommet, som er montert i utoverskrånende veggflater, fanger fukt. Forrige driftsleder byttet tre av dem i nye av plast. Dette flytter sannsynligvis råteproblematikken til underliggende vegg med dobbelt bordkledning. | 2÷ |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  |  | Brannvakttårnet har ikke pipe. Vedovnen i vaktrommet har ovnsrør som gir inntrykk av å gå inn i veggen, men uten oppfølgende røykrør på yttervegg. |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.