| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0017 Våningshus klokkergarden Fossum |
| Etasjer | 2 + loft (som ikke ble inspisert denne gangen) |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Hekk ved østgavl bør beskjæres eller helst fjernes. Den binder fukt i den sårbare svillsona på bygningen. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Ingen observerbare indikasjoner på setninger. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Bygningen ligger på en bakke-kam med helling i tre retninger. Grunnmuren er lav, men tre-konstruksjonene er hevet over marknivået. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Utbygg med inngang og toalett på nordre langvegg har vært fukteksponert, noe som primært skyldes takrennefeil – jfr. pkt. 7. Nordre langvegg og østre gavlvegg har en del svertesopp, som kan vaskes vekk. Den gule linoljemalinga falmer, og kan med fordel forsterkes ved overstrykning med kokt linolje. | 2 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  | OBS | Dette er ikke sjekket. Huset er bebodd, og jeg hadde ikke lyst til å trenge inn i privatsfæren. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  | OBS | Ingen observerte tegn på skadedyrangrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Takrenna på tilbygget på nordre langvegg heller i feil retning – fra nedløpet i vestre ende mot øst – der vannet renner over og ned langs veggen. Dette kan løses ved å justere renna – eller ved å montere et nedløp også i den østre enden. Renna ble renset under befaringa, men den heller like fullt i gal retning. | 2÷ |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | De ytterste trobordene på nordre takflate har råteskader som tyder på fukteksponering. Liknende skader ses også på sørøstre hjørne og på vestre takutskott på trappehuset. 5-6 knuste heller på taket at utbygget på nordre langvegg ble skiftet under befaringa. Det viste seg at sløyfene, og til en viss grad også lektene, på undersida var råtne. Krumtegltaket bør inspiseres fra stige eller lift. Det ble sist omlagt i 1974. | 2÷ |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Fin, gammel dobbelt speildør på sørsida av trappehuset later til å være forsøkt tettet med tvilsom fugemasse. Døra vil antakelig ha godt av et strøk med linoljemaling. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Den delen av pipa som befinner seg over tak er forholdsvis ny og virker godt beslått. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
| 13 | Annet |  |  | Søppelkasser bør ikke stå inntil vegg i drypp- og rassona fra taket. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.