FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2021

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0017 Navn på bygning: Våningshus, klokkergarden Fossum, Elverum Etasjer: 2 Insp. utført av: Knut Melby og Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter nedbørrik periode Dato: 6. oktober 2021 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  | 1 | Her ble det felt en del trær og busker i forkant av maling for to år siden. Hekk ved østre gavl må holdes lav. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  | 1 | Bygningen er reist på en sandjordsrygg, der konstruksjonene står på gråsteinsmurer som er pusset utvendig. Vi har vært urolige for setninger etter omfattende gravearbeider ved sørvestre hushjørne, der det ble fjernet en oljetank, men dette ser ut til å ha gått bra. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  | 1 | Dette er en tømret bygningskjerne med tilbygde trappe- og gangrom i bordkledd bindingsverk. Hele bygningen er bordkledd, både utvendig og innvendig. Takket være takrenner og maling har man greid å unngå fuktinntrenging og råtedannelser i nedre del av den utvendige bordkledningen. Derimot har vi skiftet deler av en råtten svillstokk i den bakenfor-liggende tømmerkassa på nordre langvegg. Mye tyder på at skaden fortsatte i svillsonen på østre gavlvegg, men dette hadde vi ikke økonomi til å gjøre noe med. Vi antar at tilstanden er stabil med det vernet den utvendige bordkledningen gir. | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  | 1 | Ingen kjente skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  | 1 | Bygningen har takrenner. Disse fungerer godt, med unntak av en periode på seinvinteren, da de fylles med is, slik at overskytende smeltevann flyter over rennekantene. | 1/2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! | 2 | Huset er tekket med krumtegl på et papptekket undertak, sist omlagt i 1974. Dette framstår som et usikkerhetsmomentet ved dette husets vedlikeholdssituasjon. Sist huset ble malt rapporterte malere om en god del råte i takutstikkene. Vi vurderte umiddelbart å søke penger til fullrestaurering av taket, men etter å ha inspisert loftet under vekslende værforhold antar vi at råteskadene er gamle og stabiliserte. Takutbedringene er derfor utsatt på ubestemt tid. | 2 ? |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  | 1 | Vinduene ble kittet og malt i 2017 | 1 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  | 1 | Ser OK ut over taket. | 1 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |

Her er det taket som er det store usikkerhetsmomentet. Bygningen for øvrig oppfattes å ha en stabil vedlikeholdssituasjon.