| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0035 Skogshusvær med stall, Midtvoll-hytta, Østre Gausdal |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | . november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Bygningen står i et miljø med mye vegetasjon, og et grønn-skjær på veggene indikerer dårlig opptørking etter råværs-perioder. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Koia står på sandgrunn, på en tørrsteinsmur. Krona på denne muren er litt for bred og «fanger» vann. Det er ikke observert setninger. | 1÷ |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  |  | Koia ligger på sandgrunn som absorberer overflatevann raskt. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  |  | Svillstokkene på langsidene er fukteksponerte, særlig ved inngangsdøra til koierommet. En antikvarisk orientert blikkenslager har hjulpet oss med blikkforete takrenner, som ser ut til å gi god skjerming. Begge rennene heller mot vest, der de ender såpass langt fra bygningskroppen at fuktopp-slag ikke er noe problem. Lauv og barnåler ble fjernet fra rennene under befaringa. Dette bør gjøres et par ganger i året. Råten i svillen under døra til burommet holdes under obser-vasjon. | 2 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Det er umulig å observere undersida av golvene i denne bygningen. En luftelur i østre gavl leder vann inn på golvet i stallrommet. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  | En beboer under jakt- og fiske-dagene mente å ha observert «smådyr» ved vinduet i bu-rommet. Skadedyraktivitet ble ikke observert under befaringa. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Bygningen har takrenner, som fungerer – jfr. pkt. 4. |  |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Bygningen har bølgeblikktak. Taket er tett, men løvfall bør børstes vekk hvert år for å forsinke rustdanning. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  |  | Vinduene bør kittes med lin-oljekitt. Den nedre delen av dørbladene har tilløp til råte. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  |  | Det ble ikke remontert ildsted med røykkanal etter at bygning-en ble flyttet til museet. Dette er en mangel, men ikke et ved-likeholdsproblem. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.