| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0035 Navn på bygning: Skogshusvær med stall, Midtvollhytta, Østre Gausdal Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter regnværsperiode Dato: 10. oktober 2022 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Bygningen står i et miljø med mye vegetasjon, og et grønnskjær på veggene indikerer dårlig opptørking etter råværsperioder. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Koia står på sandgrunn, men det er ikke observert setninger. Krona på tørrsteinsmuren er litt for bred og «fanger» vann. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Svillstokkene på langsidene er fukteksponerte, særlig ved inngangsdøra til koierommet. Antikvarisk orientert blikkenslager har hjulpet oss med blikkforete trerenner, som ser ut til å gi god skjerming. Lauv og barnåler ble fjernet fra rennene under befaringa. Råten i svillen under døra til burommet holdes under observasjon. | 3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observert skadedyraktivitet. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Denne bygningen er bølgeblikktekket, regnvann renner raskt av taket og slår opp i svilltømmeret. Takrenner har hjulpet – jfr. pkt. 3 | 3 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Vannbrettene på vindskiene har dårlige opptørkings-forhold. En luftelur fra stallrommet leder vann fra mønesonen inn i rommet. Bør fornyes med annen overdekningsløsning. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Vinduene bør kittes om med linoljekitt. Den nedre delen av dørbladene har tilløp til råte – jfr. pkt. 3 og 5 | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Det ble ikke remontert ildsted med røykkanal etter at bygningen ble flyttet til museet. Dette er en mangel, men ikke noe vedlikeholdsproblem. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |