| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0035 Navn på bygning: Skogshusvær med stall, Midtvollhytta, Østre Gausdal Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Lett regnvær Dato: 9. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Bygningen står i et miljø med mye vegetasjon, og et grønnskjær på veggene indikerer dårlig opptørking etter råværsperioder. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Koia står på sandgrunn, men det er ikke observert setninger. Krona på tørrsteinsmuren er litt for bred og «fanger» vann. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Svillstokkene på langsidene er fukteksponerte, særlig ved inngangsdøra til koierommet. Antikvarisk orientert blikkenslager har hjulpet oss med blikkforete trerenner, som ser ut til å gi god skjerming. Begge rennene heller mot vest, der de ender såpass lang fra bygningskroppen at fuktoppslag ikke er noe problem. Lauv og barnåler ble fjernet fra rennene under befaringa. Dette bør nok gjøres et par ganger i året. Råten i svillen under døra til burommet holdes under observasjon. | 3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observert skadedyraktivitet. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Denne bygningen er bølgeblikktekket, regnvann renner raskt av taket og slår opp i svilltømmeret. Takrenner har hjulpet – jfr. pkt. 3. Rennene ble renset for lauv under befaringa. | 3 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Vannbrettene på vindskiene har dårlige opptørkings-forhold. En luftelur fra stallrommet leder vann fra mønesonen inn i rommet. Den bør fornyes og kopien bør suppleres med annen overdekningsløsning (mot sammenføyinga av isbordene ved mønet). | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Vinduene bør kittes om med linoljekitt. Den nedre delen av dørbladene har tilløp til råte – jfr. pkt. 3 og 5 | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Det ble ikke remontert ildsted med røykkanal etter at bygningen ble flyttet til museet. Dette er en mangel, men ikke noe vedlikeholdsproblem. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Det ble rapportert om mulige skadedyr ved vinduet i koierommet i forbindelse med ei overnatting her sommeren 2024. Foreløpig er det ikke gjort flere slike observasjoner eller insektskader på trevirket i bygningen. Ei bu som brukes under arrangementet «Skog og vann» tidlig i juni, og som plasseres tett inntil søndre langvegg, bør ikke få være noen permanent nabo. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |