| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0033 Navn på bygning: Tårnkoie, Bjudalen, Elverum Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Lett regnvær Dato: 7. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Koia står i glissen gammelskog, med en viss luftsirkulasjon, men trekronene forsinker opptørking. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Koia står på en tørrmur med tilfredsstillende høyde, ingen synlige setninger. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | En taklekkasje ved det nordøstre hjørnet rammer raftstokk og underliggende laft. Nest øverste laftehode ble skjermet med takpapp i 2023, men pappen var borte året etter, så tømmeret var fuktig og åpenbart i en forråtnelsesprosess. Ytterenden av raftstokken burde hatt tilsvarende overdekning, men dette lot seg ikke gjøre fordi trobordene lå for tett på denne stokken. Også et framstikkende laftehode (tredjestokken) på sørøstre hjørne suger fukt og bør skjermes. Det ser også ut til å være en lekkasje som rammer deler av laftet på sørvestre hjørne. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  |  |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Mangler renner – jfr. pkt. 3 | 2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Taket virker i hovedsak tett, men den krumme neveren i ytterkanten leder vann mot den ytterste delen av troa. Det ble observert soppsporer på et par av halvkløvningene i taktroa på sørsida av tårnet. Dette stedet var tørt, så forhåpentligvis er sopphyfene gamle. En av takåsene på dørgavlen stikker fram og suger vann fra nedbør. Her bør vi finne en tildekkings-løsningen. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Døra er i god stand. Vinduene bør gås over – akryl fjernes. |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  | OBS! |  | Tårnkoia har en tørrmurt eldpall der det står det en meget rusten feleovn som har hatt røykavløp gjennom et rør gjennom bordtaket på tårnoppbygget. Her mangler den delen av røret som har forbundet ovnen og den rørstubben som er ført gjennom taket. Tretaket på tårnet bør feies årlig. | 2 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Sopp på jordgolvet inne i koia oppfattes som en indikasjon på at lokalklimaet er, eller i hvert fall har vært, for fuktig. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |