| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0033 Tårnkoie, Bjudalen, Elverum |
| Etasjer | 1 + lavt tårn |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 11. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Koia står i glissen gammelskog, med en viss luftsirkulasjon, men trekronene kaster skygge som forsinker opptørking. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Koia står på en tørrmur med tilfredsstillende høyde, ingen synlige setninger. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Bygningen ligger på sandgrunn og kviler på en tørrmur av små-stein med former som gjør det vanskelig å legge dem i for-band. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | En taklekkasje ved det nord-østre hjørnet rammer raftstokk og underliggende laft. Nest øverste laftehode ble skjermet med takpapp i 2023, men pappen er nå borte, så tømmeret utsettes fortsatt for fuktighet, som genererer råte. Ytterenden av raftstokken burde hatt overdekning, men dette lar seg ikke gjøre fordi trobordene ligger for tett på raftstokken. Også et framstik-kende laftehode (tredjestok-ken) på sørøstre hjørne suger fukt og bør skjermes. Det ser ut til å være en lekkasje som rammer deler av laftet på sørvestre hjørne. | 2÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. | OK |  | Koia har jordgolv. | 1 |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  | Ingen observerte skadedyr-angrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Mangler renner, antakelig fordi det ikke er tradisjon for å ha takrenner på utmarksbygninger med torvtak. | 1 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | Taket virker i hovedsak tett, men den krumme neveren i ytterkanten leder vann mot den ytterste delen av troa. Det ble observert soppsporer på et par av halvkløvningene i taktroa på sørsida av tårnet. Dette stedet var tørt, så forhåpentligvis er sopphyfene gamle. En av tak-åsene på dørgavlen stikker fram og suger vann fra nedbør. Her bør vi finne en tildeknings-løsning. | 2 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Døra er i god stand. Vinduene bør gås over, og akryl kan gjerne fjernes og erstattes med linoljekitt. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  | OBS | Tårnkoia har en tømret eldpall der det står en meget rusten feleovn som har hatt røykavløp gjennom bordtaket på tårn-oppbygget. Her mangler den delen som har forbundet ovnen og den rørstubben som er ført gjennom taket. Tretaket på tårnet bør feies årlig. Det er fare for at det kan være råte der tårnet møter torvtaket. | 2 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.