| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0038 Navn på bygning: Koie, Fossheim, Elverum Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Lett regnvær Dato: 9. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Ei gruppe rognetrær på sørsida er felt, men på nordsida er det fortsatt høy, gammel granskog som kan gjøre skade om vi får vindfall. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Koia står på en gråsteinsmur, delvis pusset eller påstøpt et utvendig sementlag og hvittet. Muren har sprekker som tyder på setninger i den vestre enden, men disse er gamle. Muren virker stabil. I forbindelse med restaureringsarbeid sommeren 2024 ble det gravs litt langs søndre, østre og nordre vegg med sikte på å lede overflatevann vekk fra bygningen. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Grunnmuren er såpass høy og takutstikkene over langveggene såpass brede at fuktoppslag neppe er noe stort problem, ikke engang etter at takutstikket mot sør knakk våren 2022. Faren for fukt i svillsonen er ytterligere redusert etter at taket ble reparert og fikk påmontert takrenner sommeren 2024. | 1 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Taket fikk takrenner med nedløp i vestre ende etter takreparasjon sommeren 2024. | 1 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Cirka 30 centimeter av takutskottet mot sør falt overraskende av, på grunn av råteskader, våren 2022. Det viste seg da at torvtaket er lagt med bølgeblikk som underliggende fuktsperre. Blikkplatene var litt for korte. Ytterst var de supplert med tjærepapp. Her hadde det antakelig trengt inn råtegenererende fukt på undersida. Torvtaket ble demontert sommeren. Mye tydet på at det var lagt etter 2. verdenskrig, men før museet overtok bygningen. Spor av silikon på undertaket i nærgheten av pipa tydet imidlertid på at det hadde vært reparert etter at bygningen kom i museets eie i midten av 1980-åra. En eldre kar som hadde vokst opp i nabolaget kunne vise et fotografi, tatt like etter 2. verdenskrig, da koia hadde bølgeblikktak. Derfor ble det på nytt lagt blikktak med runde bølger, med takrenner med nedløp mot fallende terreng. Samtidig fikk bygningen nye vindskier med isbord uten blikkbeslag. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  |  |  |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Koia har ei teglsteinsmurt pipe med helle som har ligget direkte på murkrona. I forbindelse med reparasjonen ble det lagt mursteiner på hjørnene av murkrona, med sikte på å oppnå bedre ventilasjon i koierommet. | 1 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Etter at restaureringsarbeidet sommeren 2024 var ferdig datt det ei stor grein fra ei gran på nordsida av Fossheimkoia. Grana felles høsten, men det vil av sikkerhetsmessige årsaker være nødvendig med liftbistand når dette arbeidet gjøres. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |