| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0038 Fløterkoia Fossheim |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Ei gran med 95 centimeters diameter og råte i kjernen, 6 meter nord for denne koia, ble felt i fjor. Dermed er en betydelig fare eliminert. | 1 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Koia er reist på en gråsteins-mur som er påstøpt betong-forblending. Murverket har en gammel setning ved overgang-en mellom den delen som bærer koierommet og den delen som bærer den foranliggende gangen, som delvis er utført i bordkledd bindingsverk. Dette anses ikke for å representere noe akutt problem. |  |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | I forbindelse med takomleg-ging på denne koia i 2024 ble det gravd lave, åpne forsenk-ninger som skal trekke over-flatevann ut fra koieveggen og mot elva. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  | Veggene ser ut til å være godt beskyttet for fukt. De er muligens malt med maling som har dårlige diffusjons-egenskaper, men dette ser ikke ut til å representere noe stort problem for øyeblikket. | 1÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Her er det ikke mulig å se innunder golvet uten å grave og ødelegge eksisterende mur. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  |  | Ingen observerte skadedyr-angrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  | Koia fikk takrenner i forbindelse med takomlegging i 2024. Rennene fungerer bra. | 1 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Denne koia fikk nytt tak i 2024, to år etter at takutstikket mot søndre langvegg. Huset hadde torvtak da museet overtok det fra Glomma fellesfløtingsfor-ening, men gamle fotografier viste at det hadde hatt bølge-blikktak tidligere. Vi valgte å legge ny bølgeblikk. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. | OK |  | Vinduer og dører ser ut til å være i orden. | 1 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Pipa er i orden. Overliggende helle lå direkte på murkrona, men ble litt hevet for å oppnå bedre lufting i koierommet i 2024. Denne overdekningen kunne med fordel hatt ei ørlita helling slik at fukten der renner i takets hellingsretning. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 1 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.