| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0038 Navn på bygning: Koie, Fossheim, Elverum Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter lang regnværsperiode Dato: 1o. oktober 2022 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Ei gruppe rognetrær på sørsida er felt, men på nordsida er det fortsatt høy, gammel granskog som kan gjøre skade om vi får vindfall. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Gråsteinsmur, delvis pusset eller påstøpt og hvittet. Muren har sprekker som tyder på setninger i den vestre enden, men disse er gamle. Muren virker stabil. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Ingen takrenner, men muren er såpass høy og takutstikkene mot langveggene såpass brede at fuktoppslag neppe er noe stort problem. | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep, men se pkt. 6 |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Koia har torvtak uten renner. Jfr. pkt. 3. | 1 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Cirka 30 centimeter av takutskottet mot sør falt overraskende av, på grunn av råteskader, våren 2022. Det viste seg da at torvtaket er lagt med bølgeblikk som underliggende fuktsperre. Blikkplatene var litt for korte. Ytterst var de supplert med tjærepapp. Her hadde det antakelig trengt inn råtegenererende fukt på undersida. Torvtaket later til å være lagt for Glomma fellesfløting – det er ikke et «romantiserende» element som er tilført av museet. Taket må legges om – spørsmålet er hvordan det skal gjøres. Det er observert spor av muggsopp i møtet mellom innertak og peis- og pipemur. Uvisst om dette skyldes gammel eller fortsatt pågående lekkasje. Innertaket var tørt ved inspeksjon, tross langvarig regnvær. | 3 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  |  |  |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Teglsteinsmurt pipe med tett tilsluttende helle. Hella burde skrånet noe i samme retning som takhellinga. | 2 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |