| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0001 Bjønnbua fra Stor-Elvdal |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 11. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Det er ikke krattvegetasjon inn-til bua, men den står i et område med høye, gamle trær som kaster en del skygge. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Bua ligger på sandgrunn, på en tørrmur av små steiner med former det har vært vanskelig å legge i forband. Ingen registrer-te setninger. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Tomta er flat, og golvet inne i bua er «nedtråkket», slik at nivået er litt lavere enn på om-kringliggende mark. Dette ser ikke ut til å ha skapt problemer. Sandgrunnen har lett fort å absorbere overflatevann. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Bua er laftet av rundtømmer (uten meddrag). Noen av lafte-hodene stikker så langt fram at de ikke dekkes av taket. Dette har ført til forvitring og råte. Svillstokken på østre langvegg og de to nederste stokkene på nordre gavlvegg er begrodd med lav, noe som tyder på for dårlige opptørkingsforhold. | 2 ÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. | OK |  | Se punkt 3. | 1 |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor | OK |  | Ingen observerte skadedyr-angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  | Bua har ikke takrenner. | 1 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | Bjønnbua har kavletak av halv-kløvninger. Taket bør kostes hver høst for å forlenge leve-tida. Underliggende fuktsperre av grunnmursplast på underlag av never er lagt opp-ned, noe som reduserer stabliteten. Kanten av troa på østsida av ljoren har et lite soppangrep. Her bør det vurderes om et blikkbeslag kan tørrlegge det angrepne punktet uten å samle gnister fra ildstedet. | 2 + |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Bua har labankdør der hengs-linga er løst med en staur på den ene ytterkanten. De vertikale dørbordene er festet til de horisontale labankene ved hjelp av treplugger. Dørbladet passer ikke helt til åpningen etter skifte av 2. stokk. Bua har ikke vinduer. | 1 ÷ |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  | OK | Bua har ikke pipe, men ljore, som dekkes med lemmer vinterstid for å hindre inn-trenging av snø. Etter en «hendelse» er det montert et armeringsnett i ljoreåpningen for å hindre at folk klatrer inn og gjør opp ild på åren. | 1 ÷ |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.