| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0001 Navn på bygning: Jaktbu fra Rognvola, Stor-Elvdal Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, litt snø Dato: 6. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Det er ikke krattvegetasjon inntil bua, men den ligger noe skyggefullt til i et miljø med høye, skyggekastende trær. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Bua ligger på tørrmur på sandgrunn, men den er ikke tung, så den har ikke sunket ned i underlaget. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Laftet av rundtømmer (uten meddrag). Noen av laftehodene stikker så langt fram at de ikke dekkes av taket. Dette har ført til forvitring og råte. Noe begroing på nordre gavlvegg og østre langvegg tilskrives dårlige opptørkingsforhold. Begroinga later ikke til å ha tiltatt over de siste åra. | 2 ÷ |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observert skadedyraktivitet. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Bua har ikke takrenner, og det kan synes vanskelig å få montert slike med eksisterende takkonstruksjon. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Bjønnbua har kavletak av halvkløvninger. Bør kostes hver høst for å forlenge levetida, noe som denne gangen ble realisert i forbindelse med befaringa. Underliggende fuktsperre av grunnmursplast på underlag av never er lagt opp-ned, noe som reduserer stabiliteten. Kanten på troa på østsida av ljoren har et lite soppangrep. Her bør det vurderes om et blikkbeslag kan tørrlegge det angrepne punktet uten å samle gnister fra ildstedet. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Bua har labankdør av hogde bord og spesiell, sårbar hengsling. Dørbladet passer ikke helt til åpningen etter skifte av 2. stokk. De vertikale dørbordene er festet til de horisontale labankene med treplugger. Ved forrige besiktigelse hadde flere av pluggene løsnet og falt ut. Denne skaden er nå reparert. | 1 ÷ |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Bua har ikke pipe, men ljore, som dekkes med lemmer vinterstid for å hindre inntrenging av snø. Etter en «hendelse» er det montert et armeringsnett i ljoreåpningen (fra undersida) for å hindre at folk klatrer inn og gjør opp varme på åren. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  | Koia har røykdetektor. |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Den øvre delen av eldpallen bør mures om. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |