FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2021

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0012 Navn på bygning: Bakkens lemkoie, Elverum Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Sløret sol – etter en nedbørrik periode Dato: 5. oktober 2021 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Koia står fritt til, og er ikke omgitt av buskvegetasjon, men høy skog gjør miljøet noe skyggefullt | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Tørrmurt | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Noe fukt og begroing etter oppslag fra takdrypp. Fukt- og råte i svillsonen. Her ville takrenner gjort underverker, sjøl om det strider mot konseptet med flyttbare konstruksjoner. | 2+ |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen åpenbare skadedyrangrep. | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Mangler. Bygningen har aldri hatt renner, og konstruksjonen vanskeliggjør montasje | ? |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Papptak. Bør av og til lettes for lauv og barstrø | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Vinduer bør males og få supplerende belisting. Døra OK, men henger noe | 1/2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Blikkhatt med skuddskader, er reparert | 1 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER | Her er det fukt i svillsonen som er hovedproblemet. Ytterkledningen vurderes malt |  |  |  |  |