| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0026 Damkoie, Kvannstranddammen, Trysil |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 14. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Grasvegetasjonen rundt hus-veggene må holdes nede. Høy granskog på sørsida kaster mye skygge. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Setninger i sørvestre hjørne var et problem før restaurering i 2018, da dette problemet ble løst ved å støpe ei betongsåle under bakkenivå der peisen står. Samtidig fikk denne koia en høyere tørrmurt grunnmur som reduserer faren for råte i svillsona. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Koia ligger på et lavt høydedrag der overflatevann vil renne fra bygningen. Tomta ligger imid-lertid slik til at den var over-svømt av hurtigstrømmende vann under 1995-flommen. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  | Veggtømmeret i denne byg-ningen hadde store skader, og mye tømmer måtte skiftes i forbindelse med restaureringa som er nevnt under forrige punkt. Ved årets befaring var tømmeret tørt, tross mye nedbør. | 1 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Her lar det seg ikke gjøre å se under golvet uten å bryte opp golvbord. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  | OBS | Ingen observerte skadedyr-angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Bygningen har ikke takrenner, og trenger det kanskje ikke heller, for dryppfallet er lavt og takutskottene gir en viss avstand fra dryppsone til vegg. |  |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Bygningen har et sju år gammelt stikketak som fortsatt er i god stand. Forsøk med metallstrimler på mønet i håp om å forebygge begroing ser ut til å fungere etter intensjonen. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. | OK |  | Døra ble reparert i forbindelse med restaurering i 2018. Den spenner likevel litt fordi ut-sparinga i overkant er noe for knapp. | 1÷ |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Koia har gråsteinsmurt peis/ pipe. En provisorisk vinterover-dekning ble pålagt i 2019. Den har seinere blitt liggende. Over-dekningen gjør sin nytte ved å hindre at det kommer nedbør inn i ildstedet, men estetisk sett er ikke denne løsningen optimal. | 1÷ |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
| 13 | Annet |  |  | Råtne lensestokker bør ikke bli liggende tett inntil østre gavl. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 1 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.