| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0026 Navn på bygning: Damkoie, Kvannstranddammen, Trysil Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Regnvær, snø på bakken og på yttertak Dato: 7. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK ÷ |  |  | Grasvegetasjon omkring husveggene holdes nede. Høy barskog på sørsida kaster mye skygge. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Dette var et problem før restaurering i 2018, videre setninger forebygget med betongsåle under peis og høyere og bedre murt grunnmur. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Veggrtømmeret i denne bygningen hadde store skader, og mye tømmer måtte skiftes i forbindelse med restaureringa som er nevnt under forrige punkt. Ved årets besiktigelse så det ut som om tømmeret var tørt, tross mye nedbør. Unntaket var et lite punkt i svillsona ved sørvestre hjørne. Årsaken var sannsynligvis oppslag fra takets dryppsone. | 1 ÷ |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Har ikke takrenner – trenger det kanskje ikke heller, for dryppfallet er lavt og takutskottene gir en viss avstand fra dryppsone til vegg. | 1/2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Forholdsvis nylagt stikketak. Forsøk med metallstrimler på mønet i håp om at dette skal forebygge begroing. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  |  | Døra ble reparert i forbindelse med restaurering 2018. Den henger likevel litt. | 1 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Gråsteinsmurt peis/pipe. Noe restaurert 2018. En provisorisk vinteroverdekning pålagt høsten 2019. Den har seinere blitt liggende, og den har gjort sin nytte ved å hindre at det kommer nedbør inn i ildstedet, men estetisk sett fungerer denne løsningen dårlig. | 1/2 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |