FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2019

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0018 Navn på bygning: Låve m. stall, klokkergarden Fossum, Elverum Etasjer: 2 Insp. utført av: Knut Melby og Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær Dato: Oktober 2019 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! | Okt. 2019 | Står for så vidt i åpent lende, men et par gamle bjørker står vel nært. Den ene av dem ble hogd etter befaringa | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK ÷ |  |  | Tømmerkassa står på gode laftesteiner med god bære-evne. Utedassen står på bakken. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Er noe tæret, men dette later til å være gamle skader som er stabiliserte etter vedlikeholdsarbeid. | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Har takrenner. På utbygget på østsida mangler den fall og var full av lauv. Rennene på hovedvolumet ser bedre ut, men ble ikke sjekket for vi hadde ikke stige. | 2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Har krumsteinstekket saltak med underliggende papp. Ser bra ut, men et par løse heller bør ligges på plass så ikke lektinga råtner. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Tunge labankdører. Vinduer bare i stallen. |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Ingen ildsteder eller piper. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1/2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |