| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0018 Låve klokkergarden Fossum |
| Etasjer | 2 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en nedbørrik periode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Etter at det under forrige inspeksjon ble konstatert råteskader etter at takvann fra gjengrodde takrenner hadde fått renne nedover tømmer-veggen ved nordøstre hjørne, ble alle trær som sto inntil huset – fordi det var råtnet lauv som hadde fylt rennene – felt. Også stubbene er fjernet. | 1 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Bygningen står på laftestein. Jeg observerte ingen nye setninger. Utedodelen på søndre gavl står nesten på bakken. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Terrenget skråner mot vestre langvegg. Her har takrennene fungert, og det ser ikke ut til å være noen kortsiktig fare med svillstokkene. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Ved forrige inspeksjon konsta-terte jeg råteskader på låvens nordøstre hjørne, der vann fra ei gjengrodd takrenne hadde sildret nedover lafteveggen lenge uten at noen hadde lagt merke til det. Jeg renset renna for å stanse den hyppige be-fuktningen. Utskiftning av råtebefengte stokker her vil være komplisert på grunn av at huset er stort og tungt, og avstanden til den innlaftete nordveggen på utbygget på østre langvegg er kort. | 2÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Dette lar seg vanskelig sjekke, for her er det ikke noe nevne-verdig kryperom. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor | OK |  | Ingen observerte angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Takrenna på utbygget på østre langside har gjennom mange år hatt sitt laveste punkt på midten, og vannet har ikke nådd nedløpet i søndre ende. Nå er dette rettet ved justering av oppheng! Utkastet i nedre ende av nedløpsrenna er dessverre feilvinklet, slik at vannet faller ned på laftesteinen. Jeg forsøker å justere dette, ellers vil vi snart få råte i det sørøstre hjørnet av utbygget. | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | Krumtegltak, lagt i 1982, med en del sprukne steiner. Jeg skiftet de fleste som kunne nås fra stige under forrige inspek-sjon, men høyere opp på taket kom jeg ikke. Under steinen ligger et papptak, som fungerer som fuktsperre over underligg-ende trekonstruksjoner, men dårlig stein vil etter hvert få lekter og sløyfer til å råtne. | 2 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Dørene later til å være i orden. Stallvinduet på østre langvegg, som er sekundært, virker tæret i nedre ramtre, bør skrapes og linoljemales. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Denne bygningen har ingen pipe. |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
| 13 | Annet |  |  | Paller med ved, overdekt med blikkplater som skrår innover mot tømmervegg, bør ikke lagres i ras- og dryppsona på østre langvegg. Fukt fra taket spruter mot veggen, noe som gir bedre levekår for råtedan-nende mikroorganismer. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.