| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0018 Navn på bygning: Låve m. stall, klokkergarden Fossum, Elverum Etasjer: 2 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter regnværsperiode Dato: 10. oktober 2022 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Står for så vidt i åpent lende, men i det vokser et par store bjørker og ei furu relativt tett inntil huset. Furua bør felles. Skal bjørkene stå, bør lange greiner som strekker seg mot bygningen kappes. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK ÷ |  |  | Tømmerkassa står på gode laftesteiner med god bære-evne. Utedassen står på bakken. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Veggtømmeret er noe tæret, men dette later til å være gamle skader som er stabiliserte etter vedlikeholds-arbeid. Nedre del av låvedelens nordøstre hjørne var fuktig, noe som vekker bekymring, for dette er en tung konstruksjon der det vil være vanskelig å foreta utskiftning av tømmer i svillsona. Det er noe usikkert om fukten kommer fra takrennas nedløp eller fra pulttaket over inngangsdøra til tilbygget på nordre del av østre langvegg. Dette bør avklares og møtes med tiltak. | 2/3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Har takrenner. På utbygget på østsida mangler den fall og var full av lauv. Vannet renner over på det laveste, punktet – på midten, noe som enklest kan løses ved å montere et nedløp der, alternativt ved justere beslagene slik at renna heller mot den ene enden. Slik renna er montert nå gjør den mer skade enn gagn – overflytende takvann bidrar til at den midtre delen av svillstokken stadig er fuktig, noe som etter hvert vil generere råte Rennene på hovedvolumet ser bedre ut, men ble ikke inspisert på nært hold, for vi hadde ikke stige. | 2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Har krumsteinstekket saltak med underliggende papp. Snøen har tatt et par takheller, og et par andre er knekt. Et godt pappundertak hindrer lekkasje. Manglende og skadd stein bør erstattes for å bevare lektinga og redusere slitasjen på undertaket. Det tegltekte pulttaket over døra til tilbygget på østre side av låven hadde samlet store mengder delvis formuldet lauv og bar. I forbindelse med befaringa ble dette kostet ned på bakken. Det viste seg at tre under-liggende tegpanner var defekte. Disse ble skiftet ut. Undertaket av tre så ut til å være i forbausende god forfatning. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Tunge labankdører. Vinduer bare i stallen. |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Ingen ildsteder eller piper. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  | Det lagres ved på paller i dryppsona tett inntil stallens østvegg. Dette bidrar til et unødig fuktig lokalklima. Låven later å være tilholdssted for duer. Eventuelle konsekvenser overvåkes. |  |