| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0023 Navn på bygning: Uthus, Solgård, Tune Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær – etter en periode med mye regn Dato: 7. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Bygningen ligger i åpent lende, men avstanden fra søndre gavl til museets arboret med høye, skyggekastende trær er ikke veldig lang. | 1 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK ÷ |  |  | Bygningen er reist på en bruddsteinsmur, uten synlige setninger. Et tilbygg ved nordøstre hjørne ligger nesten «på bakken». Her har det ved restaurering vært nødvendig å skifte nedre del av kledningen. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Bygningen er kledd med vankantete bord og hun. Særlig på utedoutbygget har disse blitt eksponert for mye fukt. De mest råteskadde bordene ble skiftet i forbindelse med takreparasjoner i 2022-2023. Takvann ledes mot bygningen ved inngangspartiet til fjøsdelen. Bygningen fikk et nytt strøk med rød komposisjonsmaling høsten 2023. Nye vindskier i gavlendene ble malt i 2024. | 1 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  |  |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Bygningen har hatt tretakrenner uten nedløp som kunne ledet vannet bort. I forbindelse med omlegging av yttertaket i 2022 ble disse fjernet. Observerte fuktoppslag fra dryppsonene langs langveggene og på tilbygget ved nordgavlen tyder på at bygningen bør få takrenner med effektive nedløpsrør om vi skal unngå nye fukt- og råteskader på denne nyrestaurerte bygningen. Sona over inngangsdøra til fjøsdelen virker spesielt utsatt. | 2/3 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  |  |  | Bygningen har et bratt, krumsteinstekket saltak med papptekket undertak. Vedlikeholdet av dette taket hadde lenge vært forsømt. Underliggende lekting var delvis bortråtnet, og teglpannene begynte å falle ned. Derfor fikk taket ny fuktsperre og ny papp seinhøstes i 2022. Den demonterte steinen var dårlig. Derfor ble det foretatt sortering. Gammel, men hel stein ble gjenbrukt på taket over husdyrrommet, løedelen og skuret ved nordre gavl fikk nytt tegltekke. På utedoen, som har pultak med meget svakt fall, ble det opprinnelige krumsteinstekket erstattet av bølgeblikk. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Husdyrrommene har to små vindusåpninger. Her later det til at vindusrammene var demonterte da huset ble besiktiget høsten 2023. Disse var på plass igjen – kittet og malt – ved årets befaring. Døra til skålen i den nordre enden mangler krok for det nedre hegslet. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Bygningen har ikke ildsted eller pipeløp. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Løedelen tjener som lager for materiell som brukes under jernblestring. Dette har avsatt en del rustrødt pigment på innvendige bygningskomponenter. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |