FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2019

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0023 Navn på bygning: Uthus, Solgård, Tune Etasjer: 1 Insp. utført av: Knut Melby og Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær etter periode med mye regn Dato: Oktober 2019 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Ligger i åpent lende. Ei diger bjørk ved nordøstre hjørne ble felt etter befaringa. | 1 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK ÷ |  |  | Ligger på bruddsteinsmur, ingen synlige setninger. Et tilbygg ved nordvestre hjørne ligger nesten «på bakken». | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Takvann ledes mot bygningen ved inngangspartiet til fjøsdelen, hvor det er alvorlige råteskader. | 3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  |  |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Bygningen har tretakrenner uten nedløp som leder vannet bort. Fukt- og råteskader der rennevannet når bakken. | 2/3 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  |  |  | Bratt, krumsteinstekket saltak med papptekket undertak. Lektinga er fullstendig råtten på østsida av bygningen, og steinen raser av. Tilbygget her har dessverre altfor lavt fall. | 3 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  |  |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Bygningen har ikke ildsted eller pipeløp. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 3 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |