| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0023 Uthus fra Solgård i Tune |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Bygningen ligger i åpent lende, men avstanden mellom søndre gavl og museets arboret er ikke større enn at denne veggflata kan ligge i skyggen i kort periode på den mørkeste tida av året. | 1÷ |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Bygningen er oppført på en lav bruddsteinsmur som er fuget med sement. Den har ingen synlige setninger. Et lite tilbygg på det nordøstre hjørnet ligger «nesten på bakken». Har viste det seg ved restaurering i 2022-23 nødvendig å skifte nedre del av kledningen. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  |  | Bygningen ligger på flat mark med et sandig jordsmonn der vannet synker forholdsvis raskt ned i bakken. | 2 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Bygningen er kledd med van-kantete bord og hun. Særlig på utedoutbygget har disse blitt eksponert for mye fukt. De mest råteskadde bordene ble skiftet i forbindelse med tak-reparasjoner i 2022-23. Ellers er inngangen til fjøsdelen eksponert for takdrypp. Bygningen ble malt med komposisjonsmaling i 2023. | 1 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Her lar det seg ikke gjøre å besiktige det som finnes under golvene uten å løsne golvbord. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor | OK |  | Ingen observerte skadedyr-angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Vi har dessverre ikke funnet fotografier av denne bygningen slik den framsto i Tune, men den fikk tretakrenner uten nedløp da den ble gjenoppført på museet. Disse ble fjernet da yttertaket ble omlagt i 2022. Observerte fuktoppslag fra dryppsonene langs langvegg-ene og på tilbygget ved nord-gavlen tyder på at bygningen bør få takrenner med effektive nedløpsrør og vi skal unngå nye fukt- og råteskader. Sona ved inngangsdøra til fjøsdelen virker spesielt utsatt. | 2÷ |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Bygningen har et forholdsvis bratt, krumsteinstekket saltak med papptekket undertak, samt sløyfer og lekter, som ble lagt i 2022-23. Mye av den gamle steinen var ødelagt, så deler av taket fikk ny krumtegl. På utedoen, som har et pulttak med svært liten helling, ble det lagt bølgeblikk. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. | OK |  | Husdyrrommene har to små vinduer. Disse vindusgrindene ble demonterte for maling og kitting i 2023, og satt på plass igjen i 2024 | 1 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Denne bygningen har ikke ildsted, og følgelig heller ingen pipe. |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 1÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.