| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0041 Navn på bygning: Møystadsaga, Elverum Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter periode med snø og regn Dato: 8. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Saga ligger nord for, men tett inntil en glissen del av museets arboret. Ei gran som står tett inntil bygningens søndre langside hindrer opptørking og er dessuten i veien ved innrulling av tømmer. Den bør derfor hogges. | 1 ÷ |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Står på nedstøpte betongsøyler. Virker stabilt, men ikke autentisk. God lufting. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  |  | Den nederste delen av kledningen på nordre langvegg er lavbegrodd etter fuktoppslag fra takdrypp. Lengst øst mot denne veggflata har det lenge stått en sittebenk i drypsona. Her har vi begynnende råteskader. Benken ble flyttet under befaringa. Også svillsona ved tømmerinntaket var fuktig, men her var ikke årsaken like åpenbar. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerte spor etter skadedyr. | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Har ikke takrenner – dette vil redusere faren for skader i svillsona - jfr. pkt. 3 Ingenting bør lagres i dryppsona. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Saltak med bølgeblikktekke, som ser ut til å være tett. Skadd vindski (kjøreskade) på østre gavl. | 1 ÷ |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  |  | Delvis åpen konstruksjon – ingen utvendige dører eller vinduer. Innvendig dør til motorrom. | - |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Ingen ildsteder eller pipeløp. | - |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |