| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0002 Navn på bygning: Bu, Fiskevollen ved Sølensjøen i Rendalen Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær – etter en periode med mye regn Dato: 7. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Åpen, glissen skog – god luftsirkulasjon, men noe skyggefullt, graset på sørsida må holdes nede. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Tørrmurt gråstein. Muren er litt lav, men neppe lavere enn den bua hadde da den sto på Fiskevollen. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Veggtømmeret er hardt forvitret, særlig laftehodene. Det er noe uklart i hvilken utvikling disse skadene har hatt etter at huset kom til museet. Det er viktig at tømmeret ikke eksponeres for lekkasjer – jfr. pkt. 6 | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerte skader |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Bygningen har ikke takrenner, og montering vil være et dramatisk inngrep i eksteriøret. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Ved befaringa høsten 2021 var det mye fukt i den søndre halvdelen av rommet. Det sto vann i forsenkninger på brisken, og den midtre delen av veggen var meget fuktig. Dette er bakgrunnen for at det tømmersopp i søndre raftstokk. Takåsene på begge sider av ljoren var svært fukteksponerte. Den søndre bør sannsynligvis skiftes når taket legges om, den andre kan muligens fungere en periode til, såfremt den skjermes godt for fuktinnsig ved ljoren. Ingen av de nevnte sideåsene later til å ha fulgt bua fra Sølensjøen – de ble sannsynligvis tilført bygningen da den ble gjenoppført på museet. Etter at taklekkasjen ble oppdaget ble det høsten 2021 lagt presenning over taket. Høsten 2024 tok Tore Skyrud fatt i problemene med Henrik Josefsson som veileder. Sideåsen nærmest ljoren på søndre takhalvdel ble fornyet. Det ble også lagt ny tro – planker med tverrsnitt 18 X 5 centimeter ytterst på begge takflater. Også torvhaldsstokkene ble fornyet med planker som har tverrsnitt 15,3 X 7,5 centimeter. Disse holdes på plass av naturvokste torvhaldskroker, tre på hver side. Oppå troveden ble det – på tradisjonelt vis – lagt neverflak i fire lag som fuktsperre. Også endene på den todelte mønsåsen (endeflatene mot ljoren) og de nærmeste sideåsene ble beskyttet mot fukt ved hjelp av never. Neveren over troveden ble dekt med et torvlag, lagt med grassida nedovervendt. Langs takets ytterkanter – i fallretningen – ble det lagt steinrekker. Museet har dessverre ikke fotografier av taket slik det så ut før bua ble flyttet fra Sølensjøen til frilufts-museet på Prestøya. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Ved de forrige besiktigelsene «hang» labankdøra på gavlveggen og den var dårlig spikret. Hver gang døra ble åpnet, var dette en påkjenning på gjenværende sammenføyninger. I 2024 ble døra reparert: Det bordet som befant seg nærmest hengslinga og den nederste labanken ble fornyet. Døra er på denne måten blitt stivere og mer formstabil, noe som innebærer mindre slitasje ved åpning og lukning. | 1 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Huset har ljore, som gjennom mange år hver høst vært dekt av lemmer lagd av forskalingsplater hver vinter for å hindre inntrenging av snø. Høsten 2024 var ikke dette tiltaket gjort. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  | Ledningen til brannvarsleren henger løst i det sørøstre hjørnet i rommet. |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |