FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2021

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0002 Navn på bygning: Bu, Fiskevollen ved Sølensjøen i Rendalen Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Sløret sol – etter en nedbørrik periode Dato: 5. oktober 2021 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Åpen, glissen skog – god luftsirkulasjon, men noe skyggefullt, graset på sørsida må holdes nede. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Tørrmurt gråstein – muren er litt lav | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Veggtømmeret er hardt forvitret, særlig laftehodene. Det er noe uklart i hvilken utvikling disse skadene har hatt etter at huset kom til museet. Viktig at tømmeret ikke eksponeres for lekkasjer – jfr. pkt. 6 | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerte skader |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Bygningen har ikke takrenner, og montering vil være et dramatisk inngrep i eksteriøret. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | På inspeksjonstidspunktet var det mye fukt i den søndre halvdelen av rommet. Det sto vann i forsenkninger på brisken, og den midtre delen av veggen var meget fuktig. Dette er bakgrunnen for at det tømmersopp i søndre raftstokk. Takåsene på begge sider av ljoren er meget fukteksponerte. Her bør vi finne en løsning som skjermer dem i nedbørsperioder. | 3 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Labankdøra «henger» og er dårlig spikret. Bør repareres av antikvarisk håndverker. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Huset har ljore, som dekkes med plater hver vinter for å hindre inntrenging av snø, men inntrenginga av fukt i sommerhalvåret er betydelig. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2/3 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |