| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0002 Bu fra Sølensjøen |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 11. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Bygningen står i åpen, glissen skog. Nærmiljøet er noe skyggefullt, men jeg har fått beskjed om at flere bjørker som begynner å skrante vil bil hogd i løpet av høsten 2025. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Bua står på en lav, tørrmurt gråsteinsmur. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Sølensjøbua står på en bakkekam, der skråningen nedover mot Glomma starter, altså på grunn der fuktigheten siger unna. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  | Veggtømmeret er forvitret, særlig laftehodene. Vi vet ikke hvilken utvikling forvitringa har hatt etter at bua ble flyttet til museet, men det var en åpenbar fordel for veggene at taket ble lagt om i 2024. | 2 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. | OK |  | Bua har jordgolv. | 1 |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor | OK |  | Ingen registrerte skadedyr-angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  | Bua har ikke takrenner, og her ville montering av renner vært et uheldig inngrep i eksteriøret | 1 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  | Taklekkasje ble påvist under befaring i 2021. Tore Skyrud la nytt torvtak med never som fuktsperre i 2024. I samråd med Henrik Josefsson skiftet han også en takås og fornyet trobord og torvhaldstokk med kroker. Det ser ut til at taket nå er i god stand. | 1 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. | OK |  | Døra ble også reparert i 2024. Nederste labank og bordet nærmest opphengslinga ble fornyet. Bua har ikke vinduer, bare små lysåpninger uten glass, en på hver side av døra. | 1 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Bua har ikke pipe, bare en ljora. Tidligere har den vært tildekket med plater i vintersesongen, men etter at taket ble omlagt har man ikke brukt slikt deksel. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 1 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.