| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0002 Navn på bygning: Bu, Fiskevollen ved Sølensjøen i Rendalen Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, litt snø Dato: 6. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Åpen, glissen skog – god luftsirkulasjon, men noe skyggefullt, graset på sørsida må holdes nede. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Tørrmurt gråstein. Muren er litt lav, men neppe lavere enn den bua hadde da den sto på Fiskevollen. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Veggtømmeret er hardt forvitret, særlig laftehodene. Det er noe uklart i hvilken utvikling disse skadene har hatt etter at huset kom til museet. Det er viktig at tømmeret ikke eksponeres for lekkasjer – jfr. pkt. 6 | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerte skader |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Bygningen har ikke takrenner, og montering vil være et dramatisk inngrep i eksteriøret. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Ved befaringa høsten 2021 var det mye fukt i den søndre halvdelen av rommet. Det sto vann i forsenkninger på brisken, og den midtre delen av veggen var meget fuktig. Dette er bakgrunnen for at det tømmersopp i søndre raftstokk. Takåsene på begge sider av ljoren er meget fukteksponerte. Den søndre bør sannsynligvis skiftes når taket legges om, den andre kan muligens fungere en periode til, såfremt den skjermes godt for fuktinnsig ved ved ljoren. Ingen av de nevnte sideåsene later til å ha fulgt bua fra Sølensjøen – de ble sannsynligvis tilført bygningen da den ble gjenoppført på museet. Etter at taklekkasjen ble oppdaget ble det høsten 2021 lagt presenning over taket. Presenningen ligger der fortsatt. Den har holdt bua tørr innvendig. Det er likevel trist at museets antikvariske bygninger blir stående så lenge med slike provisorier. Presenningen er festet med to barduner i ytterendene og med ei trelekt som er skrudd oppunder takutstikket på midten. Denne løsningen innebærer fare for at takvann kan renne inn mot tømmerveggen, men til tross for at besiktigelsen ble foretatt etter en regnværsperiode var veggen tørr. | 3 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Labankdøra «henger» og er dårlig spikret. Hver gang døra åpnes, er dette en påkjenning på gjenværende sammenføyninger. Den bør repareres av antikvarisk håndverker. Dette er dessverre også en skade som er påpekt år etter år uten at det er gjort utbedtringstiltak. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Huset har ljore, som dekkes med plater hver vinter for å hindre inntrenging av snø, men inntrenginga av fukt i sommerhalvåret er betydelig. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |