| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0040 Navn på bygning: Sagbruksbrakke, Nes i Akershus Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter periode med snø og regn Dato: 8. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Brakka har ligget i skyggen av museets arboret, men de nærmeste trærne er felt, så huset får bedre opptørking etter råværsperioder. Det vi fortsatt har av fuktproblemer skyldes takløsningen, se pkt. 6. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Står på betongsøyler, som alderen tatt i betraktning virker svært forvitrete. Ingen optimal antikvarisk løsning, men tilstrekkelig høyde fra bakken gir god lufting i svillsona. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Oppslag av regnvann i dryppsonen har gjort at svillstokkene på langsidene ofte har vært fuktige. Problemet er avhjulpet med takrenne på nordsida. Rennearbeidet ble ikke helt ferdig, for materiellet ble stjålet. Stabling av ved inntil gavlveggene ser ut til å være avviklet, noe som er bra for huset. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte spor etter skadedyr. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Jfr. pkt. 3. | 2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Bølgeblikktekket saltak, virker tett, men loftet er bare tilgjengelig via stige og luke i røstet på vestre gavl, og ble ikke inspisert. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  |  | Dobbelte labankdører i gavlene, vinduer på langveggene. Vinduene bør kittes på nytt. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Har ikke murte piper, men røykrør som er ført gjennom taket i mønesonen og som ser ut til å være godt beslåtte. | 1 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  | Rå ved bør ikke stables inntil husvegg. |  |