FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2019

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0040 Navn på bygning: Sagbruksbrakke, Nes i Akershus Etasjer: 1 Insp. utført av: Knut Melby og Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær Dato: Oktober 2019 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Ligger noe i skyggen, med museets arboret. Likevel forholdsvis god luftsirkulasjon. Ei sitkagran bør felles. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Står på betongsøyler, som alderen tatt i betraktning virker svært forvitrete. Ingen optimal antikvarisk løsning, men tilstrekkelig høyde fra bakken gir god lufting i svillsonen. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Har ikke takrenner. Oppslag av regnvann i dryppsonen gjør at svillstokkene på langsidene stadig fuktes. Stabling av ved inntil gavlveggene bør avvikles. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte spor etter skadedyr. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Har ikke takrenner. Dryppet tærer muligens på betongsøylene, og truer på sikt også svillstokkene, jfr. pkt. 2. | 2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Bølgeblikktekket saltak, virker tett, men loftet er bare tilgjengelig via stige og luke i røstet på vestre gavl, og ble ikke inspisert. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. | OK |  |  | Dobbelte labankdører i gavlene, vinduer på langveggene. Vinduene bør kittes på nytt. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Har ikke murte piper, men røykrør som er ført gjennom taket i mønesonen og som ser ut til å være godt beslåtte. | 1 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |