| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0029 Navn på bygning: Koie med stall og piskhus (Bangdalsbruket), Nærøy Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Regnvær – snø på bakken og på yttertaket Dato: 7. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK ÷ |  |  | Ingen buskvegetasjon tett inntil bygningen, men høy skog i nærområdet gir et skyggefullt miljø | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Hele bygningen ble hevet ca. 10-20 centimeter sommeren 2019 | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK ÷ |  |  | Bygningen har torvtak og egner seg dårlig for renner. Vi håpet at heving på tørrmur gir færre fuktskader i svillsonene, og det stemmer nok, men fuktoppslag fra takdrypp når fortsatt svillstokkene og nedre del av kledningen på piskhuset på nordre langvegg. Ved omlegging av torvtaket bør også dette taklet få renner av samme type som Midtvollbua (SJF-B.0035) | 1/2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerte skader | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Renner mangler og vil vanskelig kunne monteres uten å gjøre store inngrep i husets ytre | ? |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Er tekket med torv på underlag av papp. Fukt trenger opp i endene på trobordene, som etter hvert vil råtne. Vi må påregne omlegging av torvtaket i et 5-10-årsperspektiv. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Dørene ble justerte sommeren 2019. Vindusgrindene bør kittes eller belistes og males | 1 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Jernrør gjennom taket – utskiftning og tetting 2019 | 1 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Denne bygningen har vært forsøkt utleid til overnattingsgjester sommeren 2023. De som organiserte dette fikk tilbakemeldinger om fuktig inneklima. Under befaring med antikvarisk håndverker Arild Teppen ble det foreslått en ventilasjonsløsning med «koiehatt», samt bedre skjerming av veggen ved komfyren, slik at man kan fyre. Vi er usikre på om koiehatter har forekommet på skogshusvær med torvtak. Ideen vurderes. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER | Denne koia ble restaurert i 2018-2019, med oppjekking og omfattende utskifting av råtne veggstokker, samt reparasjon av taklekkasje rundt pipa. Full utskifting av torvtak kan bli neste tiltak her. |  |  |  |  |