| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0029 Koie med stall og piskhus fra Nærøy |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 14. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Ingen buskvegetasjon tett inntil bygningen, men høy skog i nær-området skaper et skyggefullt miljø. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Hele bygningen ble hevet ca. 10-20 centimeter sommeren 2019. Den står på tørrmur. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Bygningen ligger på flat mark, men bare et par meter fra en nordvendt skråning. Sandjorda absorberer raskt overflatevann. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? | OK |  | Mannskapsrommet og stallen er laftet, mens piskhuset har bakvegg av bordkledd bindingsverk. Heving av bygningen på tørrmur gir mindre fukteksponering i svillsonene, men ikke fjernet problemet helt. | 1÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Her er det vanskelig å besiktige undersida av golvene uten å løsne bord. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  | OBS | Ingen observerte skadedyr-angrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Huset har ikke takrenner. Det ville antakelig været vanskelig å tilpasse renner til dette taket. |  |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  |  | Taket er tekket med torv på undertak av papp. Fukt trenger opp i endene av trobordene, som etter hvert vil råtne. Dette gjelder også et nytekket felt ved koiehatten (jfr. pkt. 10). Vi må påregne omlegging av torv-taket og fornyelse av mye av taktroa i et femårsperspektiv. På ytterkantene av taket vokser det mose som har hengt over vindskiene og har holdt dem konstant fuktige. Noe av mosen ble fjernet under befaringa. | 2÷ |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  |  | Dørene ble justerte sommeren 2019. Vindusgrindene bør kittes eller belistes og males med linoljemaling. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Forsøk med overnattingsutleie av denne bygningen tydelig-gjorde et fuktig inneklima. Etter råd fra Arild Teppen ble jernrøret som tjente som røyk-løp erstattet av en blikkventi-lator, som det egentlig ikke er tradisjon for på koier med torvtak. Det ser ikke ut til å ha oppstått lekkasjer etter mon-teringa av dette nye elementet. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
| 13 | Annet |  |  | Denne bygningen ble sist restaurert i 2018-2019. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 1÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.