FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2019

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0032 Navn på bygning: Oppgangssag, Andrå, Ytre Rendalen Etasjer: 1 Insp. utført av: Knut Melby og Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær Dato: Oktober 2019 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Det ble foretatt uttynning i forbindelse med besiktigelsen. Saga hadde da i mange år stått inngrodd i krattskog med mye begroing som konsekvens. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? |  |  |  | Var utsatt for sterke krefter ved flommen i 1995. Det kan synes som om den øvre delen av bygningen (tømmerkassa) beveger seg noe annerledes enn den nedre, som står på betongsøyler. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Dette er en åpen, veggløs konstruksjon, men den er høy, og ved slagregn blir den nedre delen fuktig. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  |  |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Saga har ikke takrenner. Om det kan være en løsning vurderes ved nærmere undersøkelse av taket. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Saghuset har bordtak, som er kraftig begrodd etter mange år omgitt av tett skog. Vi observerte ingen åpenbare lekkasjer ved første inspeksjon. Ved å klatre opp til gesimsen på stige har vi seinere måttet konstatere at det opprinnelige kreosotimpregnerte tretaket er råttent. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Åpen konstruksjon uten vinduer eller dører. |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Ingen ildsted eller pipeløp. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE | Restaurering påbegynt for ca. 15 år siden. Avbrutt av økonomiske årsaker. Råtten rekonstruert rennefragment med ditto underfallshjul. Fornyes av pedagogiske årsaker. Konstruksjonen gjør at vi bør vurdere sikringstiltak med tanke på fallulykker. |  |  |  | 3 |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 3 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |