| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0032 Navn på bygning: Oppgangssag, Andrå, Ytre Rendalen Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter lang regnværsperiode Dato: 11. oktober 2022 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Oppgangssaga er plassert i en vestvendt elveskråning med gode vekstforhold fort krattskog. Trevegetasjonen på nordsida av bygningen ble kraftig tynnet høsten 2021. Et tilsvarende arbeid pågikk på sørsida av Andråsaga da denne besiktigelsen ble gjort. Målet er å bidra til noe mer sol- og vindeksponering, dels for å synliggjøre bygningen, men framfor alt for at trekonstruksjonene skal tørke raskere etter nedbørsperioder. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? |  |  |  | Var utsatt for sterke krefter ved flommen i 1995. Det kan synes som om den nordre delen av underbygningen (tømmerkassa) beveger seg noe annerledes enn den nedre. Trekonstruksjonene er slik plassert at stein- og betongfundamentene danner framstikkende hyller, som samler fukt. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Dette er en åpen, veggløs konstruksjon, men den er høy, og ved slagregn blir den nedre delen av bygningen fuktig, og følgelig råtner særlig horisontale konstruksjonselementer raskt. Høsten 2022 ble den råtne yteveden på toppstokkene i svillramma (langveggene) telgjet og høvlet ned. Den råtne veden ble erstattet av malmfuru ned samme avrundete form, pålagt med tretjære i skjøtene. Samtidig ble kabbene som bærer ytterendene av «tømmerkassa» under den øvre delen av saghuset plassert på nye, friske kabber. Et par av stokkene i tømmerkassa ble også fornyet, samtidig som denne delen av konstruksjonen ble avstivet med vertikale labanker i stedet for med påspikret plank. Videre ble det montert skråband som avstiver «underetasjen» som bærer sjølve saghuset. Restaureringsarbeidet skal etter planen videreføres i den øvre delen av bygningen sommeren 2023. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  |  |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Saga har ikke takrenner. Montering av renner, for å skjerme den nedre delen av Andråsaga mot takdrypp og slagregn, vurderes i forbindelse med det planlagte restaureringsarbeidet i 2023. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Saghuset har bordtak, som er kraftig begrodd etter mange år omgitt av tett skog. Vi observerte ingen åpenbare lekkasjer ved første inspeksjon. Ved å klatre opp til gesimsen på stige har vi seinere måttet konstatere at det opprinnelige kreosotimpregnerte tretaket er råttent. Det planlegges utskiftet i 2023. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Åpen konstruksjon uten vinduer eller dører. |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Ingen ildsted eller pipeløp. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE | Restaurering påbegynt for snart 20 år siden. Avbrutt av økonomiske årsaker. Saga hadde et rekonstruert styrtrennefragment med underfallshjul. Rennefragmentet ble demontert under restaureringsarbeid høsten 2022 for å gjøre det mulig å restaurere den bakenforstående «tømmerkassa», Den tenkes gjenoppbygd etter at det øvrige restaureringsarbeidet er avsluttet, forhåpentligvis sommeren 2023. Den ytre delen av akslingen for underfallshjulet var skjøvet ut av lageret sitt, antakelig under storflommen i 1995. Den ble heist på plass igjen høsten 2022. Denne (rekonstruerte) delen av konstruksjonen står under åpen himmel, noe som innebærer at den er dømt til å råtne. De åpne rekkverkene i saghusets yttervegger er skjermet med gjerdenetting, for å forebygge fallulykker. Vi bør vurdere om det finnes andre, minst like effektive løsninger som alternativer til nettingen. |  |  |  | 3 |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 3 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |