| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0032 Navn på bygning: Oppgangssag, Andrå, Ytre Rendalen Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter periode med regn og snø Dato: 8. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Oppgangssaga er plassert i en vestvendt elveskråning med gode vekstforhold fort krattskog. Trevegetasjonen på nordsida av bygningen ble kraftig tynnet høsten 2021. I fjor ble det felt noen trær på sørsida av Andråsaga også. Målet er å bidra til noe mer sol- og vindeksponering, dels for å synliggjøre bygningen, men framfor alt for at trekonstruksjonene skal tørke raskere etter nedbørsperioder. | 1 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? |  |  |  | Var utsatt for sterke krefter ved flommen i 1995. Under regnflommen Hans sommeren 2023 var svillramma nederst i bygningen på nytt eksponert for elvevann, men ikke så strid strøm at det var noen belastning på konstruksjonene. Hjulstokken med underfallshjul fløt opp, men den var stroppet slik at den falt tilbake på riktig sted da vannføringa sank igjen. Det kan synes som om den nordre delen av underbygningen (tømmerkassa) beveger seg noe annerledes enn den søndre. Trekonstruksjonene er slik plassert at stein- og betongfundamentene danner framstikkende hyller, som samler fukt. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Dette er en åpen, veggløs konstruksjon, men den er høy, og ved slagregn blir den nedre delen av bygningen fuktig, og følgelig råtner særlig horisontale konstruksjonselementer raskt. Høsten 2022 ble den råtne yteveden på toppstokkene i svillramma (langveggene) telgjet og høvlet ned. Den råtne veden ble erstattet av malmfuru ned samme avrundete form, pålagt med tretjære i skjøtene. Samtidig ble kabbene som bærer ytterendene av «tømmerkassa» under den øvre delen av saghuset plassert på nye, friske kabber. Et par av stokkene i tømmerkassa ble også fornyet, samtidig som denne delen av konstruksjonen ble avstivet med vertikale labanker i stedet for med påspikret plank. Videre ble det montert skråband som avstiver «underetasjen» som bærer sjølve saghuset. Sommeren 2023 ble overdelen av bygningen – sjølve saghuset – restaurert. Et gjennområttent bordtak ble demontert, råtne raftstokker og mønsås ble skiftet, nye sperrebjelker og langsgående lekter ble montert, før huset fikk bølgeblikktak. Også sju av golvlunnene i saghuset ble fornyet før det ble lagt nytt golv og nytt rekkverk, som vil bli supplert med nettingstengsel. Det blir dessuten lagt inn en lem i åpningen mot sagramma for å forebygge fallulykker. Lemmen skal lett kunne fjernes når oppgangssagteknologien skal formidles. Det er fortsatt igjen en del stokker i konstruksjonen som er tæret etter langvarig eksponering for naturkreftene, men vi ønsket ikke å bytte for mange av originalkomponentene i saghuset. De stokkene som ble byttet var slike som vi mente hadde stor betydning for bygningens tekniske stabilitet. | 1 ÷ |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  |  |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Saga har aldri hatt takrenner. Nå monterer vi likevel renner for å skjerme svillramma saghuset kveler på mot takdrypp og slagregn. Norsk skogmuseum har ikke råd til å skifte svillstokker med få års mellomrom. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Saghuset har alltid hatt bordtak, på museet av høvlede, kreosotimpregnerte materialer. Opprinnelig ble det antakelig brukt hun, yteved som ble vekkskåret før man begynte år arbeide med de delene av stokkene som skulle bli planker og bord. Museets kreosotimpregnerte bordtak var kraftig begrodd etter mange år omgitt av tett skog. Fuktigheten sivet gjennom og gav gode kår for råtedannende mikroorganismer i underliggende konstruksjoner. Raftstokker og mønsås er skiftet og det er montert nye sperrer og lekter. Av hensyn til museets vedlikeholdskapasitet og økonomi legges det nå bølgeblikk. Dette valget er gjort i samråd med ekstern kompetanse. Bølgeblikk av den typen mange gamle saghus fikk tidlig på 1900-tallet er bestilt fra Sverige. Takrenner er på plass, og de får etter hvert lukkede nedløpsrør med utkast. Målet er å begrense fukteksponeringa av bærekonstruksjonene til et minimum. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Saga er en åpen konstruksjon uten vinduer eller dører. Det monteres rekkverk og netting under fore å forebygge fallulykker. |  |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Ingen ildsted eller pipeløp. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE | Restaurering påbegynt for snart 20 år siden. Avbrutt av økonomiske årsaker. Saga hadde et rekonstruert styrtrennefragment med underfallshjul. Rennefragmentet ble demontert under restaureringsarbeid høsten 2022 for å gjøre det mulig å restaurere den bakenforstående «tømmerkassa». Denne delen er foreløpig ikke gjenoppbygd, primært fordi budsjettet for prosjektet var overskredet før vi var ferdige med restaureringa av det antkvariske saghuset. |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |

Restaureringsarbeidene som er gjort på denne bygningen vil etter hvert bli grundigere beskrevet på hovedposten for Andråsaga i museets Primus-database.