| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0030 Navn på bygning: Skogvokterbolig, Galten, Engerdal Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter periode med mye nedbør Dato: 8. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Denne bygningen ligger i åpent lende med gode sirkulasjonsforhold og god opptørking. Siden forrige besiktigelse er det foretatt tynning i ei lauvtregruppe på østsida av skogvokterboligen. | 1 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? |  | OBS! |  | Skogvokterboligen ligger stabilt, men har for lave fundamenter, særlig under vestre langvegg og under vindfanget. Her burde terrenget vært senket. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Har forholdsvis lange takutstikk, men nordvestre hjørne er et sårbart punkt – jfr. pkt. 2. Det samme gjelder vindfangets vegger. Her ble to løse bord satt på plass igjen for et drøyt år siden, men ett av dem har allerede løsnet igjen, antakelig fordi svillramma som de nedre bordendene er spikres i, er råtten. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Har delvis trerenner, som burde hatt bedre nedløp. | 2 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Huset har et gammelt, dårlig stikketak, men det er opplektet på et undertak av papp, som fortsatt er tett. Slik undertak mangler på vindfanget, der fukten siver gjennom de råtnende stikkene. Her er også mønsåsbjelken i ferd med å råtne. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Samtlige vinduer bør kittes på nytt. Se ellers pkt. 9. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. | OK |  |  | Ingen «ferske» lekkasjer. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  | Bygningen har fått strøm via jordkabel siden forrige besiktigelse. Dette er en langt mer stabil løsning enn den gamle skjøteledningen som ble strukket fra brannvakttårnet, over gangvegen og gjennom et kjøkkenvindu på gløtt. At vi slipper å åpne vinduet på dager da publikum slippes inn i bygningen reduserer også faren for at vi glemmer å lukke det igjen, med risiko for uønskede gjester utenom museets åpningstid. | 2 |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |