| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0030 Skogvokterbolig |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 4. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Foreløpig god avstand til nær-meste bjørk. Dette vurderes muligens annerledes når treet blir høyere, men det vil ta mange år. | 1 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? |  | OBS | Oppført på laftestein, dessverre i lav høyde over bakken. Vindfanget ved østre langvegg har kontakt med jord, og råtner nedenfra. Også i det nordvestre hjørnet av lafte-kjernen er klaringa i forhold til bakken betenkelig liten. | 2 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  | OBS | Bygningen ligger i østvendt helling, med en forholdsvis bratt skråning inn mot vestre langvegg, der svillstokken har minimal klaring til jord. Ettersom bygningen har murt ildsted og golv, vil antakelig justering av terreng være et rimeligere og enklere tiltak enn jekking. | 2÷ |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Tømmerveggene er stort sett i god stand, men svillstokken ved nordøstre hjørne er fuktig og har antakelig begynnende råte. Drypp fra takrenne uten nedløp er en del av årsaks-bildet. | 2 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Her finnes ikke noe punkt hvor man kan se bjelkelag. Golv-bordene later ikke til å være råtne. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Bygningens laftete kjerne har tretakrenner som ender uten nedløp ved husets fire hjørner, vindfanget mangler renner. Det vannet trerennene fanger opp drypper ned der hvor bygning-en er mest sårbar – ved hjørnene. Ei steinhelle på høykant har reddet nordvestre nov. | 2÷ |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  |  | Denne bygningen har stikketak – antakelig lagt i første halvedel av 1980-åra. Med unntak av de stikkene som ligger inntil blybeslagene rundt pipa er de oppsprukne og råtne – et godt underlag for dyrking av kvit-krull. Denne tekkinga suger antakelig minst like mye vann som den avstøter, men et undertak av papp har reddet huset. Jeg så ingen tegn til lekkasjer innvendig. Museet har flere dårlige stikketak. Vi håper å få fornyet dette i 2028. | 2÷ |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Døra sitter for trangt i ramma. Dette innebærer at man, i hvert fall på høstdager med høy luftfuktighet, må bruke unødig store krefter for å åpne og lukke, noe som innebærer unødige påkjenninger på dørbladet. Vinduene trener kitting. Bruk linoljekitt! | 2÷ |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Denne bygningen har grå-steinspipe med sementfuger, men uten pipehelle. Murverket ser ut til å være i brukbar stand. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
| 13 | Annet |  |  | Ved befaringa var det mye skrot i denne bygningen. I sovekam-merset lå det tomemballasje (pappesker og isopor), på kjøkkenkomfyren en stabel med småpaller. Slik bør det ikke være! |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.