| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0028 Navn på bygning: Slåttebu («Bakkabua»), Røros Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær – etter regnværsperiode Dato: 10. oktober 2022 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Ligger i glissen skog, i utkanten av en åpen plass. Forholdsvis god luftsirkulasjon, men likevel noe skyggefullt. Kratt må holdes nede. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Bua ligger på tørrmur, i tilfredsstillende avstand fra bakken. Muren stikker litt langt ut fra svillstokkene, og «fanger» vann. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Tømmeret i bua er sterkt forvitret – særlig på nord-veggen. Vi vet ikke sikkert i hvilken utstrekning råte-utviklinga har fortsatt etter at huset kom til NSM. | 3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Bygningen har ikke takrenner, men står som nevnt under pkt. 1 godt opp fra bakken. Det bør ikke lagres materialer i dryppsona. | 1 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Grunnmursplasten som er brukt som fuktsperre er lagt opp-ned. Taket lekker ved den nordøstre nova. Fukten brer seg nedover i veggen, og kan på sikt generere betydelige råteskader. | 2/3 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Døra virker sekundær, men er i god stand. Dør og beitskier er feilmontert. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  | OBS! |  | Østsida av ljoreåpningen mangler never. Her ledes vann inn i trevirket, med grobunn for tømmersopp og råte. En varelem har ligget over ljoren i perioder for å dempe skadevirkningene, men lemmen er for kort, så særlig den vestre takåsen har fortsatt vært meget fukteksponert. Dette punktet bør skjermes mot fuktinnsig, enten ved bedre fuktsperre over den østre delen av ljoreåpningen, eller ved en annen form for overdekning, gjerne lysgjennomskinnelig. | 3 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  | 2 ÷ |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  |  |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  | Bua brukes som lager for «fuglekasseverksted». |  |