FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2021

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0028 Navn på bygning: Slåttebu («Bakka-bua»), Røros Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Lett regnvær Dato: 6. oktober 2021 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Ligger i glissen skog, i utkanten av åpen plass. Forholdsvis god luftsirkulasjon. Kratt må holdes nede. | 1/2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Bua ligger på tørrmur, i tilfredsstillende avstand fra bakken. Muren stikker litt langt ut fra svillstokkene, og «fanger» vann. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Tømmeret i bua er sterkt forvitret – særlig på nord-veggen. Vi vet ikke sikkert i hvilken utstrekning råte-utviklinga har fortsatt etter at huset kom til NSM. | 3 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  |  | Ingen observerte skadedyrangrep. |  |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS! |  | Bygningen har ikke takrenner, men står som nevnt under pkt. 1 godt opp fra bakken. Det bør ikke lagres materialer i dryppsona. | 1 |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Grunnmursplasten som er brukt som fuktsperre er lagt opp-ned. Taket lekker ved den nordøstre nova. Fukten brer seg nedover i veggen, og kan på sikt generere mye råte. | 2/3 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Døra virker sekundær, men er i god stand. Dør og beitskier er feilmontert. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  | OBS! |  | Østsida av ljoreåpningen mangler never. Her ledes vann inn i trevirket, med grobunn for tømmersopp og råte. En varelem har ligget over ljoren i sommersesongen for å dempe skadevirkningene, men lemmen er for kort, så særlig den vestre takåsen har fortsatt vært fukteksponert. | 3 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  | 2/3 |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  |  |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |