| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0028 Slåttebu («Bakkabua») fra Røros |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Solskinn etter en regnværsperiode |
| Dato | 14. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Bua ligger i glissen skog, i utkanten av en åpen plass. Det er forholdsvis god luftsirkula-sjon, men likevel noe skygge-fullt. Det er 1,9 meter til nærmeste store furu, 2,8 meter til nærmeste store bjørk. Sistnevnte kan gjerne felles, for treet er skrantende og heller mot buas nordvestre hjørne. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? |  | OBS | Bua ligger på tørrmur, i tilfreds-stillende avstand fra bakken. Murkrona stikker langt ut fra svillstokkene, og kan derfor «fange» vann. | 2 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  |  | Bygningen ligger i flatt lende, på sandgrunn som absorberer overflatevann raskt. | 2 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  |  | Tømmeret i bua er til dels sterkt forvitret – særlig på nordvegg-en. Vi vet ikke sikkert i hvilken utstrekning råteutviklinga har fortsatt etter at huset kom til NSM, men øvre del av det nordøstre hjørnet var fuktig under besiktigelsen. Her er takutstikket kun 15 centimeter. | 3 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Koia har jordgolv. |  |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  | Ingen observerte skadedyr-angrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Bygningen har ikke takrenner, men står som nevnt godt opp fra bakken. Utstikkende ender fra plankebrisker (ført gjennom lafteveggen) fanger fukt. | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  |  | Bua har torvtak med grunn-mursplast som fuktsperre. Grunnmursplasten er lagt opp-ned. Taket lekker ved den nordøstre nova. Fukten brer seg nedover veggen og kan generere store råteskader. | 2÷ |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  |  | Døra virker sekundær. Den har fuktskjolder i nederkant, men er likevel i god stand. Døråp-ningen har antakelig aldri hatt beitskier som har vært innfelt i stokkendene, bare planker som har vært spikret på disse. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  |  | Østsida av ljoreåpningen har mangelfull nevertildekning. Her ledes vann inn i takåsen og danner grobunn for tømmer-sopp og råte. En varelem har ligget over åpningen i vinter-sesongen, men lemmen er for kort. | 2÷ |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.