| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0027 Navn på bygning: Redskapshus, Gammelbudammen, Elverum Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær – etter en periode med mye regn Dato: 7. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Ligger i nordhelling mot vassdrag. Mye gras- og krattvegetasjon i nærmiljøet – må holdes nede hver sommer. Høye, skyggekastende trær på sørsida. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Ligger delvis på laftestein, delvis på tørrmur. Fundamentene stikker litt langt ut, og kan samle fukt. | 1/2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  |  |  | Laftetømmeret har en del mindre skader, blant annet på laftehodene, men kan stå i mange år forutsatt tørt mikroklima. En stokk på sørveggen ser ut til å ha hatt et gammelt stokkmaurangrep. Svillstokken på østre langvegg var fuktig etter en langvarig råværsperiode. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  | OBS! |  | Stokkmaur – jfr. pkt. 3. | 3 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  |  |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Redskapshuset har stikketak som nærer preg av lite tilsyn. I og med at huset er omgitt av høy barskog burde taket vært feid hvert år med sikte på å fjerne et lag av bjørkelauv og døde barnåler, som holder på fukt. Stikketaket bør fornyes i løpet av få år. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  |  |  | Enkel labankdør. Døra henger litt. Nedre stabel bør justeres, men her er holdet i laftetømmeret dårlig. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Bygningen har ikke ildsted eller røykløp. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |