| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0034 Navn på bygning: Ovnskoie, Svatsum, Vestre Gausdal Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Lett regnvær Dato: 9. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Denne koia ligger i glissen, høy skog. Den er ikke omgitt av kratt, men trekronene kaster skygge. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerbare setninger. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Koia står på en tørrmur i god høyde over marka. Sand på innsida av muren gir dårlig lufting. Tømmerkassa er i god stand, men grønnalger vitner om for liten soleksponering. I 2021 ble det observert et fuktpunkt på vestre del av svillstokken på søndre langvegg, uten at det var åpenbart hvor fukten kom fra. I 2022 var dette punktet tørt. I 2023 var det fuktig igjen, uten at det er lokalisert lekkasje i taket. I 2024 var dette punktet tørt, til tross for at sommeren og høsten hadde vært mer enn gjennomsnittlig fuktig. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen registrerte skadedyrangrep. | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Denne koia har ikke takrenner. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Taket ble omlagt for få år siden. Troløsningen utenfor raftstokken er neppe original, og det burde vært et solid papplag under grunnmurspappen, men taket virker foreløpig tett. Inne i koierommet var det tørt på inspeksjonstidspunktet, etter en langvarig nedbørs-periode. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Vinduet på østre gavlvegg er listet inn i vegglivet. I tidligere tilstandsrapporter er det antydet at det burde hatt et utoverskrånende vannbrett, men det ser ikke ut til at fukt ved belistinga er noe stort problem. Rutene er silikonfugete. Døra er OK. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  | OBS! |  | Koia har feleovn med rør som går gjennom taket med ei steinhelle som eneste isolasjon. Her må det ikke fyres! | 2 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |