| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0034 Navn på bygning: Ovnskoie, Svatsum, Vestre Gausdal Etasjer: 1 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær – etter periode med snø og regn Dato: 8. november 2023 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. | OK |  |  | Denne koia ligger i glissen, høy skog. Den er ikke omgitt av kratt, men trekronene kaster skygge. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? | OK |  |  | Ingen observerbare setninger. | 1 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Koia står på en tørrmur i god høyde over marka. Sand på innsida av muren gir dårlig lufting. Tømmerkassa er i god stand, men grønnalger vitner om for liten soleksponering. I 2021 ble det observert et fuktpunkt på vestre del av svillstokken på søndre langvegg, uten at det var åpenbart hvor fukten kom fra. I 2022 var dette punktet tørt. I 2023 var det fuktig igjen, uten at det er lokalisert lekkasje i taket. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? | OK |  |  | Ingen registrerte skadedyrangrep. | 1 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? | OK |  |  | Denne koia har ikke takrenner. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. | OK |  |  | Taket ble omlagt for få år siden. Troløsningen utenfor raftstokken er neppe original, og det burde vært et solid papplag under grunnmurspappen, men taket virker foreløpig tett. Inne i koierommet var det tørt på inspeksjonstidspunktet, etter en langvarig nedbørs-periode. | 1 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Vinduet på østre er listet inn i vegglivet. I tidligere tilstandsrapporter er det antydet at det burde hatt et utoverskrånende vannbrett, men det ser ikke ut til atr fukt ved belistinga er noe stort problem. Døra er OK. | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  | OBS! |  | Koia har feleovn med rør som går gjennom taket med ei steinhelle som eneste isolasjon. Her må det ikke fyres! | 2 |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 1 ÷ |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |