| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0008 Stallkoie fra Overhalla |
| Etasjer | 2 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 11. november 2025 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen |  | OBS | Det er bare 1 meter til nærme-ste grove furu (ved nord-vestre hjørne). Denne furua har mesteparten av grein- og barmassen over taket på bygningen, men dette treslaget har pælerot, så det skal litt til at det faller. | 2 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? |  | OBS | Dette er en tung bygning som står på laftestein på sand-grunn. Stallkoia burde vært jekket og gitt en underbygning med bedre bæreevne. | 2 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Bygningen ligger i forholdsvis flatt lende, men på sandgrunn som absorberer overflatevann forholdsvis raskt. | 2 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Tømmeret er forvitret. Strekk-fisker vurderes på søndre langvegg, som er for dårlig dømlet ved døråpningene. Også østre langvegg virker påfallende «bulkete». Her får svillstokken, som ble fornyet for cirka 20 år siden, mye fukt fra takdrypp, og fordi terrenget heller noe mot denne veggen. Trevirket i den bordkledde bindingsverksveggen i søndre gavl har bakkekontakt. Her suger trevirket fukt, noe som vil generere råte. En stolpe i bord-veggen i front bør justeres, og golvet bør sikres. Her har det i flere år vært sperrebånd med advarsel framfor det antatt svakeste partiet. | 2÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  | OBS | I første etasje er det umulig å inspisere golvet fra uten å løsne golvbord. Golvet innerst i gangen framfor døra til mann-skapsrommet synes å ha dårlig bæreevne. | 2 |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  | OBS | Det kan se ut til å ha vært bille-angrep i veggene, noe som indikerer et vel fuktig mikro-klima. Det er usikkert om det fortsatt er skadedyr i tømmer-et. | 2 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Bygningen har ikke takrenner, antakelig fordi den er torv-tekket. Fuktoppslag mot svill-stokkene på langsidene er et problem. | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  |  | Stallkoia har torvtak, lagt på grunnmursplast som igjen ligger på takpapp. Det er tydelig at torva siger, for møne-platene av galvanisert blikk er blottlagte. Nedbør som faller på mønet vil sive under grunn-mursplasten, men undertaket er fortsatt skjermet av tak-pappen. Jeg så ingen tegn til fuktgjennomtrenging gjennom taket over mannskapsrommet. Begroing langs ytterkantene av taket kan tyde på at det drenerer for dårlig. Inne i bygningen ble det ikke observert tegn til lekkasjer. | 2÷ |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Stalldøra står skeivt, antakelig på grunn av setninger i vegg-livet – jfr. pkt. 4. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Det står en ovn i mannskaps-rommet, men røykavløpet er ikke ført gjennom taket. | 1 |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.