| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0008 Navn på bygning: Stallkoie, Overhalla Etasjer: 2 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær – etter en periode med mye regn Dato: 7. oktober 2024 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Står i glissen, gammel barskog. Kronene begrenser tilgangen på sollys. Underskog må holdes nede. Et par av de nærmeste store furuene kan med fordel felles, for det er en viss fare for at kraftige vindkast kan velte dem over huset. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? |  | OBS! |  | Tung bygning på laftestein på sandgrunn. Burde vært løftet og gitt underbygning med bedre bæreevne. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Jfr. pkt. 2. Tømmeret er forvitret. Strekkfisker vurderes på søndre gavlvegg, som er for dårlig dømlet ved døråpningene. Også østre langvegg virker påfallende «bulkete». Særlig svillstokken på østre langvegg, som ble fornyet for cirka 20 år siden, får mye fukt fra takdrypp, også fordi terrenget heller inn mot denne veggen. Trevirket i den bordkledde bindingsverksveggen i søndre gavl har bakkekontakt. Her suger trevirket fukt, noe som antas å ville generere råte. En stolpe i bordveggen i front bør justeres og golvet her bør sikres. Sperrebånd med stoppskilt er oppsatt ved det antatt svakeste partiet. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  | OBS! |  | Det kan se ut til å ha vært billeangrep i veggene. Dette er et tegn på for fuktig mikroklima. | 3 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Huset har ikke takrenner. Svillsonen er utsatt for fuktoppslag fra takdrypp, jfr. pkt. 3. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Huset er høyt, og taket ble ikke inspisert på nært hold, men taktorva siger. Mønepartiet, som er beskyttet med blikk, ligger åpent. Begroing langs ytterkantene kan tyde på at taket drenerer for dårlig. Inne i bygningen ble det ikke funnet tegn til lekkasjer, til tross for at inspeksjonen ble foretatt etter en nedbørrik ettersommer og høst. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Stalldøra sitter skeivt, antakelig pga. forskyvninger i vegglivet – jfr. pkt. 3 | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Det står en ovn i koierommet, men det er ikke montert noe ovnsrør som kunne ført røyken gjennom taket. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  | Noen har vurdert kavlegolvet i den indre delen av gangen framfor døra til mannskapsrommet som dårlig og satt opp sperring i form av et bord med en advarsel. Dette golvet ble antakelig ikke gjort særlig solid da bygningen ble gjenoppført på museet. Svakheten skyldes neppe fukt eller råte. |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  | 2 |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |