FRA FORENKLET FDV-RUNDE NORSK SKOGMUSEUM OG SØRLISTØA FLØTEMUSEUM HØSTEN 2019

| SJEKKLISTE FORENKLET FDV-RUNDE Museum: Norsk skogmuseum Bygningsnummer: SJF-B.0008 Navn på bygning: Stallkoie, Overhalla Etasjer: 2 Insp. utført av: Bjørn Bækkelund Værforhold under insp.: Gråvær, etter en periode med mye regn Dato: Oktober 2019 |  | SJEKKET OK | SJEKKET IKKE OK | UTBEDRET DATO | KOMMENTARFELT | TG/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen. |  | OBS! |  | Står i glissen, gammel barskog. Kronene begrenser tilgangen på sollys. Underskog må holdes nede. | 2 |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon, i så fall hvor? |  | OBS! |  | Tung bygning på laftestein på sandgrunn. Burde vært løftet og gitt underbygning med bedre bæreevne. | 2 |
| 3 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt, ev. sprut fra takdrypp eller taknedløp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS! |  | Jfr. pkt. 2. Tømmeret er forvitret. Strekkfisker vurderes på søndre gavlvegg, som er for dårlig dømlet ved døråpningene. Stolpe i bordveggen i front bør justeres og golvet her bør sikres. | 2 |
| 4 | SKADEDYRANGREP. Sjekk aktivitet fra skadedyr, eller om det er tegn som tyder på at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  | OBS! |  | Det kan se ut til å ha vært billeangrep i veggene. Dette er et tegn på for fuktig mikroklima. | 3 |
| 5 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  |  | Huset har ikke takrenner. Svillsonen er utsatt. |  |
| 6 | TAK, UTV. Sjekk yttertekning for skader og isbord/vindskier for råte. TAK, INNV. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS! |  | Huset er høyt, og taket ble ikke inspisert på nært hold. Det kan være lekkasjer nederst. | 2 |
| 7 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og om glass er skadet. |  | OBS! |  | Stalldøra sitter skeivt, antakelig pga. forskyvninger i vegglivet – jfr. pkt. 3 | 2 |
| 8 | PIPER. Sjekk risiko for vanninntrenging. Det bør være pipehelle. |  |  |  | Det står en ovn i koierommet, men det er ikke montert noe ovnsrør som kunne ført røyken gjennom taket. |  |
| 9 | EL-ANLEGG. Sjekk når siste faglige el-kontroll ble foretatt. Gjør en egenkontroll. |  |  |  |  |  |
| 10 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Test røykvarslere. |  |  |  |  |  |
| 11 | SLUKKINGSUTSTYR. Sjekk pulverapparat, datomerking, vende på apparatet. |  |  |  |  |  |
| 12 | DIVERSE |  |  |  |  | 2/3 |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE |  |  |  |  |  |
|  | TILLEGGSKOMMENTARER |  |  |  |  |  |