| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0018 Låve klokkergarden Fossum |
| Etasjer | 2 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Sløret sol etter en nedbørrik periode |
| Dato | 21. september 2026 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Etter at det under ettersyn for to år siden ble konstatert råteskader etter at takvann fra gjengrodde takrenner hadde fått renne nedover tømmer-veggen ved nordøstre hjørne, ble alle trær som sto inntil huset – fordi det var råtnet lauv som hadde fylt rennene – felt. Også stubbene er fjernet. | 1 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? | OK |  | Bygningen står på laftestein. Jeg observerte ingen nye setninger. Utedodelen på søndre gavl står nesten på bakken. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. | OK |  | Terrenget skråner mot vestre langvegg. Her har takrennene fungert, og det ser ikke ut til å være noen kortsiktig fare med svillstokkene. | 1 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Ved forrige inspeksjon konsta-terte jeg råteskader på låvens nordøstre hjørne, der vann fra ei gjengrodd takrenne hadde sildret nedover lafteveggen lenge uten at noen hadde lagt merke til det. Jeg renset renna for å stanse den hyppige be-fuktningen. Utskiftning av råtebefengte stokker her vil være komplisert på grunn av at huset er stort og tungt, og avstanden til den innlaftete nordveggen på utbygget på østre langvegg er kort. Også svillstokken og området rundt møkkglugga på østsida av stalldelen er tæret. | 2÷ |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Dette lar seg vanskelig sjekke, for her er det ikke noe nevne-verdig kryperom. | ? |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor | OK |  | Ingen observerte angrep. | 1 |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Takrenna på utbygget på østre langside har gjennom mange år hatt sitt laveste punkt på midten, og vannet har ikke nådd nedløpet i søndre ende. I fjor ble dette rettet ved justering av oppheng! Utkastet i nedre ende av nedløpsrenna er dessverre feilvinklet, slik at vannet faller ned på laftesteinen. Jeg forsøker å justere dette, ellers vil vi snart få råte i det sørøstre hjørnet av utbygget. | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | Krumtegltak, lagt i 1982, med en del sprukne steiner. Jeg skiftet de fleste som kunne nås fra stige under forrige inspek-sjon, men høyere opp på taket kom jeg ikke. Under steinen ligger et papptak, som fungerer som fuktsperre over underligg-ende trekonstruksjoner, men dårlig stein vil etter hvert få lekter og sløyfer til å råtne. | 2 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Dørene later til å være i orden. Stallvinduet på østre langvegg, som er sekundært, virker tæret i nedre ramtre, bør skrapes og linoljemales. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Denne bygningen har ingen pipe. |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
| 13 | Annet |  |  | Vedpallene, som i fjor var lagret i dryppsona under taket på østre side av bygningen, er nå fjernet. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2÷ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.