| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0019 Fjøs på klokkergarden Fossum |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Sløret sol etter en regnværsperiode |
| Dato | 21. september 2026 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Etter felling av ei bjørk ved østre gavlvegg står bygningen nå i åpent lende. | 1 |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? |  | OBS | Dette huset ble flyttet til nåværende tomt etter at museet overtok klokkergarden Fossum i begynnelsen av 1960-åra. Siden den gangen har det sunket ned i bakken, slik at både svillstokker og toerstokker er ødelagt av råte. Vi har planer om å refunda-mentere bygningen og fornye de nevnte stokkene i 2026. | 3 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  | OBS | Terrenget heller slakt mot fjøsets nordre langvegg, mens søndre langvegg står mot en vegskråning med helling fra bygningen. Snø må ikke freses mot lafteveggene. | 2 |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Bygningen er lav og har relativt lange takutstikk som beskytter veggene, men takrenner kunne ha redusert fukten i bakken og dermed også råtedannelsen. Svillstokkene og delvis også 2.-stokkene har sunket ned i bakken og er bortråtnet. | 3 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. | OK |  | Etter at fjøset ble flyttet ble det ikke lagt nytt tregolv. Rommet har vært brukt som vedskåle. |  |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor |  | OBS | Ingen observerte skadedyr-angrep. | ? |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  | OBS | Jfr. pkt. 4 | 2 |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | Denne bygningen har krum-steintak som er kraftig begrodd etter mange år i skyggen av et bjørketre, som nå er borte. Man kan se gløtt av himmel innenfra, for det er ikke lagt papp mellom taktroa og tegltekket. Luftigheten i konstruksjonen er antakelig årsak til at vi ikke har fått åpenbare råteskader. | 2 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  | OBS | Denne bygningen har dør på nordre langvegg. Opprinnelige beitskier ble antakelig erstattet med tynnere lekter da bygningen ble flyttet. Denne endringa er forblendet bak påspikrete planker (18 X 4 cm). Tilbakeføring vurderes når friske svillstokker skal settes på plass som erstatning for dem som er bortråtnet. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. | OK |  | Denne bygningen har ingen pipe. |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | Annet |  |  | Bygningen er nå tømt for ved i påvente av restaurerings-arbeid. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 3 |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.