| Museum | Anno Norsk skogmuseum |
| --- | --- |
| Bygningens nummer og navn | SJF-B.0034 Ovnskoie, Svatsum, Vestre Gausdal |
| Etasjer | 1 |
| Insp. utført av | Bjørn Bækkelund |
| Værforhold under insp. | Gråvær etter en regnværsperiode |
| Dato | 22. september 2026 |

Forenklet skjema for tilstandsvurdering

|  |  | Sjekk OK | Sjekk ikke OK | Kommentarfelt | TG | KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEGETASJON INNTIL BYGNING. Sjekk om det er vegetasjon som gir dårlig luftsirkulasjon rundt bygningen | OK |  | Denne koia ligger i glissen, høy skog. Den er ikke omgitt av kratt, men kronene på noen høye furutrærne kaster skygge. | 1÷ |  |
| 2 | FUNDAMENTER. Sig, bevegelse, endringer, setninger, ute av posisjon. I så fall hvor? |  | OBS | Koia ligger på sandgrunn, på en tørrmur av små steiner med en form som har gjort det vanske-lig å legge dem i forband. Sand på innsida av muren begrenser luftinga. Koia er en lett bygning, og det er ikke observert setninger. | 1 |  |
| 3 | DRENERING. Kontroller overflatedrenering, sjekk hvor vannet renner. Bakkenivå. |  |  | Koia ligger på relativt flat mark, på sandjord som absorberer overflatevann relativt raskt. Det er ikke gjort spesielle drene-ringstiltak. |  |  |
| 4 | YTTERVEGGER. Sjekk fukt ev. sprut fra takdrypp eller takrennedrypp. Sjekk om god avstand fra vegg til jordbakke, hvis ikke, hvor? |  | OBS | Koia står på en tørrmur i god høyde over marka. Tømmer-kassa er i god stand, men grønnalger vitner om for lite soleksponering. Ved flere tidligere besiktigelser ble det observert et fuktpunkt i den vestre enden av svillstokken på søndre langvegg, men denne gangen var den tørr. | 2 |  |
| 5 | Gulv. Sjekk bjelkelag, fuktnivå i krypkjeller. |  |  | Koia har jordgolv. | 1 |  |
| 6 | SKADEDYRANGREP. Sjekk om aktivitet fra skadedyr, eller at det er tegn som viser at det nylig har vært skadedyr. I så fall hvor? |  |  | Ingen registrerte skadedyr-angrep. |  |  |
| 7 | TAKRENNER/NEDLØPSRØR. Sjekk om takrenner og nedløp må renses. Sjekk om vann fra tak/nedløp samler seg ved fundament. Ev. hvor? |  |  | Koia har ikke takrenner, antake-lig fordi det ikke er tradisjon for å ha renner på utmarksbyg-ninger med torvtak. |  |  |
| 8 | TAK. Utv. Sjekk yttertekking for skader og isbord, og vindskier for råte. TAK. Innv. (Loft) Sjekk gjerne i regnvær. Sjekk spesielt rundt pipe. |  | OBS | Taket er omlagt for få år siden. Troløsningen utenfor raftstok-ken er neppe original, og det burde vært et solid papplag under grunnmursplasten, men taket virker foreløpig tett. Inne i koierommet var det tørt. | 2 |  |
| 9 | VINDUER, DØRER. Sjekk om de kan lukkes tett og innbruddssikkert. Sjekk om vindusrammer har god innfesting og er uten skadet glass. |  |  | Vinduet på østre gavlvegg er listet inn i vegglivet. I tidligere tilstandsrapporter er det antydet at det burde hatt ut-overskrånende vannbrett, men det ser ikke ut til at fukt ved belistninga er noe stort problem. Rutene er silikon-fugete, hvilket er uheldig. Døra er OK. | 2 |  |
| 10 | PIPER. Sjekk om risiko for vann inn i pipa. Det bør være pipehelle. |  |  | Koia har feleovn med rør som går gjennom taket med ei steinhelle som eneste isola-sjon. Her må det ikke fyres! |  |  |
| 11 | El-anlegg. Sjekk når siste faglige el-kontroll var. Gjør en egenkontroll. |  |  | Denne oppgaven er utenfor konservatorens kompetanse-felt. |  |  |
| 12 | Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. Brannvernanlegg. Sjekk at årskontroll er fulgt opp. Sjekk røykvarslere. |  |  | Også denne oppgaven må løses av noen med en elektro-kompetanse som jeg mangler. |  |  |
|  | OVERORDNET TILTAKSKLASSE | 2+ |  |  |  |  |

Tilleggskommentarer og eventuelt bilder.